Aktualizacja

PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

NA LATA 2012-2032

Wołomin, marzec 2012 r.

Spis treści:

1. Wprowadzenie	4

2. Cele programu	4

3. Metodyka wykonania Aktualizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032	5

4. Ogólne informacje o azbeście	5

5. Charakterystyka powiatu wołomińskiego	8

6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wołomińskiego oraz o pozostałych działaniach związanych z usuwaniem azbestu	12

7. Zagrożenie azbestem 	16

8. Opis aktualnie funkcjonującego systemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	17

9. Strategia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych	24

9.1. Realizatorzy i uczestnicy Aktualizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032	24

9.2. Założenia Aktualizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032	24

10. Obowiązki powiatu w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	25

11. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	26

11.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest	26

11.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest	27

11.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	28

12. Finansowe aspekty realizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032	29

13. Źródła finansowania wyrobów zawierających azbest	32

14. Harmonogram zadań do realizacji 	34

15. Monitoring realizacji Aktualizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032	35

16. Podsumowanie	36

19. Wykorzystane materiały	38

Załącznik nr 2 - Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	52

P R O C E D U R A 4.  Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacji z azbestu.	61

Załącznik nr 3 Wzór „PROTOKOŁU ODBIORU 
(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest)”	69

Załącznik nr 4 Wzór „Wniosku o odebranie odpadów zawierających azbest”	70

Załącznik nr 5 - Wzór „INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA	71

Załącznik nr 6 – Wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”	72

Załącznik  nr  7 – wzór „OZNAKOWANIA INSTALACJI, URZĄDZEŃ 
LUB POMIESZCZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST”	74

Załącznik nr 8 – wzór „KARTY EWIDENCJI ODPADU” a	76

Załącznik nr 9 – wzór „KARTY PRZEKAZANIA ODPADU”	78

Załącznik nr 10 - Przykład tablicy ogłoszeń dotyczącej problematyki azbestu w Starostwie Powiatowym 	80

# 1. Wprowadzenie

Azbest jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli, które dzięki odporności na wysoką temperaturę szerokie i różnorodne zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Jednocześnie materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu należy dążyć do ich stopniowej eliminacji.

Opracowanie „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego” (zwanego dalej Programem) związane jest z realizacją zapisów zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, który został przyjęty przez Radę Ministrów RP 14 lipca 2009 roku. W rozdziale 4.3 nakłada on na samorząd powiatowy obowiązek opracowania i aktualizacji powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest , także w ramach planów gospodarki odpadami.

W celu realizacji zadań przewidzianych w "Programie usuwania azbestu...", niezbędnym jest zaangażowanie administracji publicznej wszystkich stopni oraz różnych instytucji na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Sytuacja taka nakłada na władze powiatu szczególny obowiązek wnikliwego przeanalizowania sytuacji w zakresie stosowania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Obowiązek ten wiąże się nie tylko z realizacją zapisów obowiązujących aktów prawnych i dokumentów programowych, ale powinien on także wynikać z troski o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców powiatu.

# 2. Cele programu

Głównym celem Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032 jest:

Doprowadzenie do całkowitego usunięcia do 2032 roku azbestu i wyrobów zawierających azbest poprzez stopniową eliminację tych wyrobów oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie poprzez składowanie.

Celami szczegółowymi są:

- Pełna inwentaryzacja obiektów zawierających azbest występujących na terenie powiatu wołomińskiego.

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego w zakresie zagrożeń powodowanych przez azbest dla zdrowia człowieka.

- Zapoznanie mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz wszystkich zainteresowanych z metodami bezpiecznego usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

- Pomoc mieszkańcom powiatu w pozyskiwaniu środków finansowych na zadania związane z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

# 3. Metodyka wykonania Aktualizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032

Niniejsza Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 – 2032 została opracowana na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Urzędach Miast i Gmin z terenu powiatu wołomińskiego. Nie wszystkie ww. organy i jednostki udostępniły posiadane przez siebie informacje będące istotnym źródłem danych służących analizie i weryfikacji stanu aktualnego w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest.

Tworząc niniejszy dokument, kierowano się także zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Niezbędne informacje w postaci wyników wstępnego monitoringu powietrza w zakresie zawartości zawieszonych włókien respirabilnych azbestu uzyskano z Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.

Na podstawie wyszczególnionych powyżej informacji, uwzględniając zapisy obowiązujących aktów prawnych dotyczących gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest, zaktualizowano założenia strategii w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych na obszarze powiatu wołomińskiego.

# 4. Ogólne informacje o azbeście

Azbestem nazywa się włókniste minerały z grup serpentynów i amfiboli. Pod względem budowy chemicznej azbest stanowią uwodnione krzemiany, głównie magnezu i żelaza. Najczęściej spotykanymi odmianami azbestu są:

- chryzotyl (azbest biały) – minerał serpentynowy – ogólny wzór chemiczny 3MgO2SiO22H2O;

- krokidolit (azbest niebieski) – minerał amfibolowy – ogólny wzór chemiczny NaFe(SiO3)2FeSiO3H2O;

- amozyt (azbest brązowy) – minerał amfibolowy – ogólny wzór chemiczny (FeMg)7SiO22H2O.

Odpady zawierające azbest to odpady powstające przy demontażu wyrobów azbestowo-cementowych lub wyrobów izolacyjnych zawierających azbest.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, odpadom zawierającym azbest nadano następujące kody:

Tabela 1. Klasyfikacja odpadów zawierających azbest

| Kod odpadów | Podgrupa | Rodzaj |
| --- | --- | --- |
| 06 07 01* | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru | Odpady azbestowe z elektrolizy |
| 06 13 04* | Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych | Odpady z przetwarzania azbestu |
| 10 11 81* | Odpady z hutnictwa szkła | Odpady zawierające azbest |
| 10 13 09* | Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych |
| 15 01 11* | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 16 01 11* | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 16 02 12* | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 05* |  | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

* - odpady niebezpieczne

W trakcie prowadzenia prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych powstaje pył, zawierający włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, które mają właściwości rakotwórcze. Z tego względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano jako odpady niebezpieczne.

Azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) pod numerem indeksowym 650-013-00-6 jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym kategorii 1, stanowiąca poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Długie okresy między pierwszym narażeniem a pojawienie się patologii – zwłaszcza nowotworów – oznaczają, że skutki aktualnego narażenia pojawiać się będą do 30 lat od rozpoczęcia ekspozycji. W świetle dotychczasowych badań wchłanianie azbestu drogą pokarmową nie stanowi ryzyka dla zdrowia człowieka.

Zagrożenia i skutki zdrowotne istniejącego narażania na azbest w skali kraju nie są rozpoznane. Usuwanie wyrobów zawierających azbest, może stworzyć również nowe zagrożenia zdrowotne. Mogą one dotyczyć zarówno pracowników zatrudnionych przy usuwaniu i utylizacji materiałów zawierających azbest, jak i większe niż do tej pory zagrożenia populacji bytującej w miejscach prowadzenia prac, szczególnie na obszarach o dużym zaludnieniu. Szacuje się, że w Polsce jest rocznie ok. 120 przypadków zgonów spowodowanych przez międzybłonniaka opłucnej, wywołanego oddziaływaniem azbestu.

W Polsce nie ma naturalnych złóż azbestu nadających się do eksploatacji górniczej. Wyroby azbestowe były produkowane z surowców importowanych z byłego ZSRR, a także Kanady, Włoch, Chin, Afryki, Wielkiej Brytanii i Australii. W latach 1955 – 1995 do kraju przywieziono ponad 2 mln ton azbestu. Ponad 75% importowanego azbestu wykorzystano do produkcji wyrobów cementowo – azbestowych (płyty, rury). Szacuje się, że do pozostałych wyrobów zużyto około 532 ton azbestu. Po roku 1995 import azbestu został ograniczony, aż do poziomu 50 ton/rok do bardzo specyficznych zastosowań, np. do otrzymywania diafragm niezbędnych w procesach otrzymywania chloru. Wykorzystywany był i jest w dalszym ciągu w hutach szkła okiennego w wałach ciągnionych.

Od 1985 roku w Polsce zaprzestano stosowania azbestu krokidolitowego. W dniu 19 czerwca 1997 r. uchwalona została przez Sejm Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Od dnia Od 28 września 1998 roku obowiązuje całkowity zakaz produkcji płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa, natomiast od 28 marca 1999 roku zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. 1 lutego 2005 roku obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski wyrobów zawierających azbest oraz azbestu.

Ze względu na zawartość azbestu w wyrobach, stosowany środek wiążący oraz gęstość objętościową dzieli się je na dwie klasy:

- Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie” (słabo spoiste) zawierające powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniu, czemu towarzyszy znaczna emisja azbestu do otoczenia i w wyniku swobodnego przemieszczania się włókien stwarzają one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Najbardziej szkodliwe są odpady zawierające kriokidolit.

- Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde” zawierające poniżej 20% azbestu. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w stosunkowo niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia. Wyroby „twarde” są odporne na destrukcję, a duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego występuje przy ich obróbce mechanicznej.

Do głównych odbiorców płyt azbestowo – cementowych należeli:

- budownictwo wiejskie,

- miejskie budownictwo mieszkaniowe,

- budownictwo przemysłowe,

- energetyka (chłodnie kominowe).

Do najważniejszych wyrobów azbestowych należą:

- Wyroby azbestowo – cementowe, takie jak: płyty faliste, obudowy, płyty Karo, płyty warstwowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierające od 10 do 35% azbest.

- Wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych, a także ubrań i tkanin ognioodpornych. Należą do nich: wata, włókna, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy. Wyroby te zawierają w zależności od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu.

- Wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo – kauczukowe, szczeliwa plecione. Najbardziej powszechnymi wyrobami uszczelniającymi były płyty azbestowo – kauczukowe, które charakteryzują się odpornością na podwyższoną temperaturę, wytrzymałością na ściskanie, nieznacznym odkształceniom trwałym oraz dobrą elastycznością. Szczeliwa plecione stosowane były do uszczelniania części pracujących w wysokich temperaturach, a także w środowisku wodnym, pary wodnej, kwasów organicznych i nieorganicznych, smarów, olejów, rozpuszczalników, gazów spalinowych, ługów, roztworów soli. Zawartość azbestu od 4,5 do 85%.

- Wyroby cierne: okładziny cierne i taśmy hamulcowe, stosowane do różnego rodzaju hamulców, sprzęgła. Azbest chryzotylowy zastosowany w tych wyrobach chronił elementy robocze przed przegrzaniem. Zawartość azbestu od 15 do 75%.

- Wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowe, płytki podłogowe, zawierające od 20 do 40% azbestu.

Trwałość wyrobów azbestowo-cementowych jest znaczna i szacowana na co najmniej 30 do 60 lat. Ta trwałość przez wielu specjalistów porównywana z trwałością betonu, może być, w zależności od warunków eksploatacji ograniczona. Główne czynniki, jakie wpływają na zmniejszenie trwałości wyrobów azbestowo-cementowych to kwaśne deszcze i oddziaływanie mechaniczne. Niezależnie od szacunków trwałości tych wyrobów (zwłaszcza płyt dachowych i elewacyjnych) problem pogarszania się ich stanu technicznego w miarę upływu czasu będzie narastać.

Wyroby zawierające azbest, gdy są w dobrym stanie technicznym i nie są poddawane działaniom mechanicznym (np. nie są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej, a zwłaszcza, gdy ich powierzchnia nie jest ścierana) nie stanowią zagrożenia zdrowia.

# 5. Charakterystyka powiatu wołomińskiego

Powiat wołomiński leży w centralnej części województwa mazowieckiego (rysunek poniżej) na północny wschód od Warszawy, został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat zajmuje powierzchnię 955,37 km2 (95 537 ha). Jego siedzibą jest miasto Wołomin. W skład powiatu wchodzi 12 gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka, które przedstawiono na rysunku 2. Powierzchnię gminy i rodzaj jednostki terytorialnej przedstawiono w poniższej tabeli. Na terenie powiatu znajduje się siedem miast: Kobyłka, Marki, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka, co stanowi największą liczbę spośród jednostek tego szczebla w województwie mazowieckim. Ogółem w powiecie można wyróżnić 191 sołectw oraz 193 miejscowości.

Tabela 2. Rozkład powierzchni poszczególnych gmin w powiecie wołomińskim

| Lp. | Nazwa gminy | Jednostka terytorialna | Powierzchnia (km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dąbrówka | Gmina wiejska | 109,05 |
| 2. | Jadów | Gmina wiejska | 116,87 |
| 3. | Klembów | Gmina wiejska | 85,79 |
| 4. | Kobyłka | Gmina miejska | 20,05 |
| 5. | Marki | Gmina miejska | 26,01 |
| 6. | Poświętne | Gmina wiejska | 104,25 |
| 7. | Radzymin | Gmina miejsko-wiejska | 130,93 |
| 8. | Strachówka | Gmina wiejska | 107,70 |
| 9. | Tłuszcz | Gmina miejsko-wiejska | 102,83 |
| 10. | Wołomin | Gmina miejsko-wiejska | 61,53 |
| 11. | Ząbki | Gmina miejska | 11,13 |
| 12. | Zielonka | Gmina miejska | 79,23 |
| Powiat wołomiński |  | - | 955,37 |

Źródło: www.archiwum.powiat-wolominski.pl

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg J. Kondrackiego, powiat wołomiński położony jest w obrębie makroregionu Nizina Środkowomazowiecka (318.7), w trzech mezoregionach: Równiny Wołomińskiej (318.78) - zajmującą przeważającą część powiatu, Kotliny Warszawskiej (318.73) – niewielka część powiatu leżąca na zachód od Ząbek, Marek, rejonu Łąk Radzymińskich i Rudy, południowej części Doliny Bugu (318.74).

Powiat wołomiński jest jednym z najludniejszych powiatów ziemskich województwa mazowieckiego. Powiat wołomiński zamieszkuje 217 323 mieszkańców (stan na 2010 r.), co stanowi 4,2 % ogólnej liczby ludności w województwie. Najwięcej mieszkańców mieszka na terenie gminy Wołomin, a najmniejsza liczba mieszkańców znajduje się na obszarze gminy Strachówka. Szczegółowy rozkład ludności w poszczególnych gminach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3. Rozkład liczy ludności w poszczególnych gminach w roku 2010

| Lp. | Nazwa gminy | Liczna ludności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dąbrówka | 7 568 |
| 2. | Jadów | 7 568 |
| 3. | Klembów | 9 214 |
| 4. | Kobyłka | 19 723 |
| 5. | Marki | 26 753 |
| 6. | Poświętne | 5 935 |
| 7. | Radzymin | 21 798 |
| 8. | Strachówka | 2 867 |
| 9. | Tłuszcz | 18 964 |
| 10. | Wołomin | 50 897 |
| 11. | Ząbki | 28 644 |
| 12. | Zielonka | 17 464 |
| Powiat wołomiński |  | 217 323 |

Źródło: www.stat.gov.pl

Obszar powiatu charakteryzuje dwudzielność zainwestowania przestrzennego – zachodnia część, przylegająca do granic Warszawy i powiatu legionowskiego, wchodzi w skład stołecznej aglomeracji, co przekłada się na intensyfikację zabudowy, dużą gęstość zaludnienia, szybszy i intensywniejszy rozwój gospodarczy oraz liczne powiązania z Warszawą. Teren położony na wschodzie powiatu ma charakter typowo rolniczy, z dominującą wiejską zabudową, poza miastami słabo zurbanizowany i uprzemysłowiony, o niewielkiej gęstości zaludnienia.

Poszczególne gminy Powiatu różnią się strukturą typów zabudowy. Gminy i miasta położone blisko Warszawy, o większym wskaźniku gęstości zaludnienia, mają większy udział budownictwa wielorodzinnego i komunalnego, niż gminy położone na wschodzie Powiatu. Widać wyraźnie różnicę pomiędzy gminami typowo rolniczymi, z zabudową zagrodową i jednorodzinną (gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Strachówka), a gminami w znacznym stopniu zurbanizowanymi i uprzemysłowionymi (Wołomin, Zielonka, Ząbki, Marki, Kobyłka).

Teren Powiatu jest generalnie płaski o charakterze równinnym. Przeważa powierzchnia płaska o nachyleniu poniżej 5%. Wysokości bezwzględne wahają się od 85 m n.p.m. w części północno – zachodniej Powiatu do około 140 m n.p.m. w części południowo – wschodniej. Rzeźba terenu urozmaicona jest licznymi formami geomorfologicznymi: dolinami rzecznymi, wydmami, wzgórzami moren czołowych oraz ozami i sandrami.

Powiat wołomiński w przeważającej części położony jest w mazowiecko-podlaskim regionie klimatycznym, charakteryzującym się wpływem kontynentalnych mas powietrza, jedynie w centralnej części przeważają polarne masy. Ze względu na dużą powierzchnię, wyróżnia się różne warunki klimatyczne, które zostały przedstawione poniżej.

- Centralna część Powiatu - średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 – 8 OC. Średnia roczna suma opadów należy do najniższych w Polsce i mieści się w granicach 450 – 500 mm. Pokrywa śnieżna występuje przeważnie 70 – 80 dni w roku. Okres bezprzymrozkowy wynosi 165-170 dni, a okres wegetacyjny 215 dni. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie. Usłonecznienie wynosi od 1600 do 1650 godzin i jest większe niż dla Warszawy.

- Północno-zachodnia część powiatu (gminy Tłuszcz i Dąbrówka) – charakteryzuje się chłodniejszym klimatem. Jest to obszar o najmniejszych w Polsce opadach rocznych wynoszących poniżej 550 mm. Liczba dni mroźnych wynosi od 30 do 50 w roku, a dni z przymrozkami mieszczą się w granicach 100 – 110. Czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 38 – 60 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa 200 do 220 dni.

- Południowo-zachodnia granica Powiatu (gminy Ząbki i Zielonka) - należy do klimatu “Krainy Wielkich Dolin”. Region ten posiada dość jednolitą hipsometrię i jest stosunkowo mało zróżnicowany pod względem klimatycznym. Średni opad roczny wynosi 500-600 mm. Pokrywa śnieżna zalega przez około 50-60 dni w roku. Średnia temperatura roczna wynosi 7-8˚C.

Na terenach wiejskich dominują pola uprawne, w przewadze uprawy zbóż oraz ekosystemy łąkowe i lasy. Występują też liczne kępy zadrzewień śródpolnych i śródłąkowych. Przestrzeń rolniczą charakteryzują na ogół gleby mało urodzajne, należące do niższych klas bonitacyjnych. Dominuje rolnictwo indywidualne z przewagą niewielkich gospodarstw.

Przemysł w powiecie reprezentują głównie drobne zakłady przemysłowe, większe zakłady znajdują się w części dawnego województwa warszawskiego i są to: Gazomontaż w Ząbkach, ELTOR w Wołominie, COCA - COLA Poland w Radzyminie, SORAYA w Radzyminie, Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia w Zielonce. Funkcją uzupełniającą jest lokalne rolnictwo.

Powiat wołomiński posiada dobre warunki do wszelkich form wypoczynku oraz rekreacji. Na terenie Powiatu intensywnie funkcjonuje wiele działek rekreacyjno – wypoczynkowych, zlokalizowanych najczęściej na terenach wiejskich wschodniej, południowej i północnej części powiatu. Szczególnie atrakcyjne pod tym względem są tereny położone w gminach: Poświętne, Radzymin, Jadów i Klembów. Generuje to dodatkowy strumień odpadów.

Główny system komunikacji drogowej powiatu wołomińskiego tworzy droga ekspresowa S8 oraz dwie drogi krajowe: droga krajowa nr 8 oraz droga krajowa nr 50. Obecny odcinek drogi ekspresowej wchodzi na tereny powiatu od strony północno-wschodniej, przechodzi przez gminę Dąbrówka idąc do Miejscowości Radzymin. Tu obwodnicą mija samą miejscowość po czym łączy się z drogą krajową nr 8. Droga krajowa nr 50 przechodzi przez gminy Jadów i Strachówka. Łączna ich długość na terenie powiatu wynosi 57 km. Do najbardziej obciążanych dróg na terenie powiatu wołomińskiego należą odcinki drogi ekspresowej S8 oraz drogi krajowej nr 8. Do dróg wojewódzkich przechodzących przez tereny powiatu należą drogi:

- droga wojewódzka 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa;

- droga wojewódzka 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska;

- droga wojewódzka 635 relacji Radzymin – Wołomin;

- droga wojewódzka 636 relacji Wola Rasztowska – Wójty;

- droga wojewódzka 625, której trasa przebiega wzdłuż ulicy Kolejowej w Zielonce. Łącząca rampę wyładowczą przy stacji kolejowej w Zielonce z Drogą wojewódzką nr 634.

Na terenie powiatu wołomińskiego znajdują się również drogi powiatowe oraz gminne. Ich łączna długość wynosi 2908,8 km, z czego drogi powiatowe to 740,9 km, a gminne 2167,9km. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące dróg w powiecie wołomińskim.

Tabela 4. Rozkład dróg na terenie powiatu

| Rodzaj / charakter drogi | o nawierzchni utwardzonej [km] | o nawierzchni twardej ulepszonej [km] | o nawierzchni gruntowej [km] | Razem [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krajowe | 111 | - | - | 111 |
| wojewódzkie | 57 | - | - | 57 |
| powiatowe | 340,00 | 340,00 | 60,9 | 740,9 |
| gminne | 666,6 | 626,1 | 875,2 | 2167,9 |
| Razem |  |  |  | 3076,8 |

Źródło: www.stat.gov.pl, Plan Rozwoju Lokalnego powiatu wołomińskiego  na lata 2008 – 2015

Teren Powiatu Wołomińskiego znajduje się w obrębie Zlewni Narwi. Zasadniczym elementem hydrograficznym jest Bugo – Narew, będąca północną granicą Powiatu i zmieniająca tu kierunek z zachodniego na południowy. Na rzece tej, w wyniku utworzenia w 1963 roku zapory wodnej w Dębem (Powiatu Wołomińskiego) powstał zbiornik wodny zwany Zalewem Zegrzyńskim lub Jeziorem Zegrzyńskim. Stanowi on na niewielkim odcinku zachodnią granicę Powiatu. Sieć hydrograficzną tworzą następujące cieki naturalne: Bug, Liwiec, Rządza, Cienka, Fiszor Prawy, Fiszor Lewy, Boruczanka, Rynia, Długa, Czarna, Beniaminówka, Dozucha, Górznik, Osownica i Kobylanka, Pniewiczanka, Gołębnica. Oprócz tego teren Powiatu pokrywa gęsta siec kanałów (m.in. Kanał Sierakowski, Biały Rów) i rowów melioracyjnych. Rzeki Bug, Narew, Liwiec, występują na niewielkich odcinkach Powiatu, ale odgrywają ważną rolę w turystyce i rekreacji. Wody powierzchniowe na omawianym obszarze są generalnie mocno zanieczyszczone i należą do wód pozaklasowych. Nie są przez to wykorzystywane do celów gospodarczych i nie mają też – z pewnymi wyjątkami - znaczenia rekreacyjnego. Na stan czystości tych rzek ma wpływ głównie brak oczyszczalni ścieków  bytowo-gospodarczych powstających w warunkach wiejskich, zły stan oczyszczalni przy obiektach zanieczyszczających środowisko oraz stosowanie nawozów azotowych i fosforowych do nawożenia pól i łąk. Na terenie powiatu występują dwa użytkowe piętra wodonośne:

- czwartorzędowe – z trzema poziomami wodonośnymi,

- trzeciorzędowe – z dwoma poziomami wodonośnymi: poziom mioceński i poziom oligoceński.

Ponadto, duża część powiatu charakteryzuje się obecnością płytko występujących wód gruntowych oraz leżących na małej głębokości utworów nieprzepuszczalnych.

# 6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wołomińskiego oraz o pozostałych działaniach związanych z usuwaniem azbestu

Na terenie poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego stopień rozpoznania w zakresie lokalizacji wyrobów zawierających azbest jest różny. Już na dzień 30 września 2008 roku we wszystkich gminach powiatu przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Jednak tylko w dwóch gminach – Wołominie i Ząbkach zadanie to zlecono firmie, która w sposób kompleksowy i wiarygodny określiła ilość i lokalizację budynków zawierających azbest, a także stopień pilności usuwania tych wyrobów. W pozostałych gminach zadanie inwentaryzacji powierzono pracownikom urzędów miast i gmin (gminy: Kobyłka, Radzymin, Tłuszcz, Zielonka) lub też prowadzono ją z pomocą sołtysów (Poświętne). W pozostałych gminach inwentaryzacja polegała na przyjmowaniu zgłoszeń od samych mieszkańców, stąd tez można ją określić jako niepełną i najmniej wiarygodną. Ten sposób zastosowano w gminach: Jadów, Klembów, Marki i Strachówka.

Na dzień 30 listopada 2011 roku Gminy powiatu wołomińskiego nie aktualizowały Programów usuwania azbestu. Dane odnośnie ilości występowania azbestu aktualizowane są na podstawie zgłoszeń składanych przez mieszkańców do pracowników Gmin.

Tabela 5. Stopień realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu na terenie poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego (stan na dzień 30.11.2011r.)

| Lp. | Gmina | Rodzaj działania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest | Data i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji | Opracowanie gminnego Programu azbestowego | Uchwalenie gminnego programu azbestowego |
| 1 | Dąbrówka | tak | 2008 r. | tak | Tak Uchwała nr VIII/40/2007 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 czerwca 2007 r |
| 2 | Jadów | tak | 2006 r. zgłoszenia od mieszkańców | tak | nie |
| 3 | Klembów | tak | 2006 r. zgłoszenia od mieszkańców | tak | nie |
| 4 | Kobyłka | tak | 2008 r zgłoszenia od mieszkańców, pracownicy urzędów | tak | Tak Uchwała Nr XLIV/438/10 z dnia 24 maja 2010 r. |
| 5 | Marki | tak | 2008-09-24 zgłoszenia od mieszkańców | tak | nie |
| 6 | Poświętne | tak | 2005 r zgłoszenia od mieszkańców przy pomocy sołtysów | tak | nie |
| 7 | Radzymin | tak | 2006 r. zgłoszenia od mieszkańców, pracownicy urzędu | tak | tak Uchwała Nr 11/III/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. |
| 8 | Strachówka | tak | 2008 r. zgłoszenia od mieszkańców | nie | nie |
| 9 | Tłuszcz | tak | 2007 r. 2008 r. zgłoszenia od mieszkańców, pracownicy urzędu | tak | nie |
| 10 | Wołomin | tak | 2007 r. wynajęta firma | tak | nie |
| 11 | Ząbki | tak | 2008-09-24 wynajęta firma | tak | nie |
| 12 | Zielonka | tak | 2006 r. pracownik Urzetu Miasta w Zielonce | tak | tak Uchwała Nr XLVI/573/06 z dnia 23.10.2006 r. |

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o ilości wyrobów zawierających azbest w poszczególnych gminach, uzyskanych z poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego

Tabela 6. Ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowane w gminach powiatu wołomińskiego

| Lp. | Gmina | Wyroby zawierające azbest wg inwentaryzacji w gminach |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | Mg |
| 1 | Dąbrówka | 357800 | 3935,80 |
| 10 | Wołomin | 331684,8 | 3648,53 |
| 8 | Strachówka | 288818 | 3177,00 |
| 6 | Poświętne | 249026 | 2739,00 |
| 3 | Klembów | 238272,72 | 2621,00 |
| 9 | Tłuszcz | 237750 | #### 2615,00 |
| 2 | Jadów | 215198 | 2367,10 |
| 7 | Radzymin | 123388,87 | 1357,27 |
| 4 | Kobyłka | 96904 | 1065,90 |
| 12 | Zielonka | 34287 | 548,00 |
| 11 | Ząbki | 47772,9 | 525,50 |
| 5 | Marki | 14 760 | 162,00 |
| Razem |  | 2235662 m2 | 24762,1 Mg |

Rysunek 1. Ilość wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowana w poszczególnych gminach powiatu w Mg

Na terenie powiatu wołomińskiego znajduje się 6540 mb rur wodociągowych azbestowo – cementowych. Takie informacje uzyskano z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie, które to posiada 6340 mb rur. Natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu ma około 200 mb azbestowej sieci wodociągowej. W pozostałych gminach powiatu wołomińskiego nie odnotowano występowania rur azbestowo-cementowych. Do obliczeń przyjęto, że 1 mb rur waży około 40 kg.

Ilość dotychczas zinwentaryzowanego azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wołomińskiego wynosi 2235662 m2 pokryć dachowych, elewacyjnych, 6540 mb rur wodociągowych, co w sumie daje 25023, 7 Mg. Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest ustalono na 26,1 Mg/km2. Jednakże mając na uwadze fakt, że proces inwentaryzacji nadal trwa (w, nie można z całą pewnością stwierdzić, że jest to ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego.

Wg danych przedstawionych przez Urzędy Gmin, z terenu powiatu zostało usunięte w sumie 1930,898 Mg wyrobów azbestowych. Usunięte ilości azbestu i wyrobów zawierających azbestu w poszczególnych gminach powiatu wołomińskiego przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 2. Ilość azbestu usunięta w poszczególnych gminach powiatu wołomińskiego w Mg

(stan na 31.XI. 2011 r.)

# 7. Zagrożenie azbestem

Analizując problematykę wpływu włókien azbestowych występujących w powietrzu atmosferycznym na zdrowie mieszkańców powiatu wołomińskiego (narażenie środowiskowe) posłużono się opracowaniem Zakładu Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi wykonanym pod kierunkiem prof. dr hab. med. N. Szeszeni – Dąbrowskiej pt.: „Sprawozdanie z realizacji tematu 2/DPO/BR/05 Program naukowy dotyczący oceny zagrożeń populacji Polski związanych z azbestem”.

Wyżej wymieniony dokument obejmuje wyniki corocznych badań monitoringowych z zakresu występowania włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym, przy czym powiat wołomiński został do tej pory włączony do programu monitoringu, co oznacza, przedstawione poniżej informacje stanowią interpolację danych z powiatów o zbliżonej strukturze zabudowy i nagromadzeniu wyrobów zawierających azbest.

Stwierdzono, że średnie stężenie włókien azbestu na terenie województwa mazowieckiego wynosi 666,8 wł/m3.

Tabela 7. Stężenia włókien azbestu w powietrzu w województwie mazowieckim w zależności od pory roku

| Okres | Liczba powiatów | Liczba gmin | Liczba punktów pomiarowych | Liczba pomiarów | Średnie stężenie (wł./m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| letni | 20 | 98 | 124 | 248 | 750,9 |
| jesienny | 14 | 66 | 86 | 171 | 536,6 |

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego włóknami azbestu w okresie letnim i jesiennym różniło się w sposób istotny statystycznie (p < 0,01). Średnie stężenie włókien azbestu z pomiarów w okresie letnim było wyższe niż w okresie jesiennym.

Analiza uwzględniająca typ zabudowy wykazała, że zróżnicowanie stężeń w zależności od typu zabudowy nie było istotne statystycznie.

Tabela 8. Stężenia włókien azbestu w powietrzu w województwie mazowieckim wg rodzaju zabudowy

| Teren | Liczba powiatów | Liczba gmin | Liczba punktów pomiarowych | Liczba pomiarów | Średnie stężenie (wł./m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przemysłowy | 9 | 12 | 14 | 34 | 642,5 |
| os. mieszkaniowe | 20 | 84 | 100 | 331 | 642,0 |
| zabudowa luźna | 7 | 13 | 20 | 54 | 857,3 |

# 8. Opis aktualnie funkcjonującego systemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

System zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest prowadzony w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ww. problematyki. Na 30 dni przed rozpoczęciem prac należy zgłosić do Wydziału Budownictwa zamiar wymiany pokrycia dachowego (planowane roboty budowlane dotyczą usunięcia wyrobów zawierających azbest).

Szczegółowe procedury dotyczące postępowania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przedstawiono w załącznikach do niniejszej aktualizacji Programu. Ścisłe przestrzeganie wspomnianych procedur ma na celu zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzkiego usunięcia wyrobów azbestowych.

Z całą pewnością można stwierdzić, że nieprawidłowe (w świetle odpowiednich aktów prawnych oraz przedstawionych w niniejszym opracowaniu procedur) postępowanie podmiotów będących właścicielami wyrobów zawierających azbest związane jest z kwestią finansową oraz niewystarczającą świadomością ekologiczną.

Tabela 9. Wykaz firm działających m.in. na terenie powiatu wołomińskiego stan na dzień 1 stycznia 2011r.

| Lp. | Nazwa firmy | Adres | Zakres działań | Telefony kontaktowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raster Radosław Kaczmarczyk | Kaszewiec 55 06-230 Różan | Transport odpadów zawierających azbest | 694-067-521 |
| 2. | Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofmann | Ul. Arkuszowa 65 m.43 01-934 Warszawa | Praca z azbestem, Transport odpadów zawierających azbest, identyfikacja azbestu w wyrobach, oznaczanie zawartości azbestu, szkolenia w zakresie azbestu | 697-012-002 |
| 3. | Firma Wielobranżowa Wolt Center Grzegorz Lewandowski | 09-411 Stara Biała Nowa Biała 1a | Prace rozbiórkowe, demontażowe i remontowe |  |
| 4. | AZ BEST Sp. z o. o. | Ul. Locji 30 02-928 Warszawa | Praca z azbestem, Transport odpadów zawierających azbest | 22 742-08-16 510-068-521 |
| 5. | BYŚ Wojciech Byśnkiniewicz | Ul. Arkuszowa 43 01-934 Warszawa | Transport odpadów zawierających azbest | 22 835-40-48 608-457-053 |
| 6. | CleanMed s.c. T. Kupiec, T. Duszyński | Iganie Nowe Ul. Siedlecka 103 | Praca z azbestem Transport odpadów zawierających azbest, identyfikacja azbestu w wyrobach, szkolenia | 25 633-61-90 25 633-61-91 |
| 7. | PPUH Radkom Sp. z o. o. | Ul. Witosa 76 26-600 Radom | Praca z azbestem, Transport odpadów zawierających azbest | 48 333-23-24 |
| 8. | PHU PIOTR – Piotr Jaczyński | ul. Warszawska 38 B 05-084 Leszno | Transport odpadów zawierających azbest, Identyfikacja azbestu w wyrobach, oznaczanie zawartości azbestu | 22 725-84-47 602-507-648 |
| 9. | Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. z o .o. | Ul. Wrocławska 3 26-600 Radom | Praca z azbestem, Transport odpadów zawierających azbest szkolenia w zakresie azbestu | 48 362-88-42 |
| 10. | Ramid Specjalistyczne rozwiązania | Ul. Kowalskiego 1/54 03-288 Warszawa | Prace rozbiórkowe, demontażowe i remontowe | 674-48-58 509-199-917 |
| 11. | KAN-POL PPHU Iwona Łosiewicz | Ul. Storczykowa 30 20-143 Lublin | Prace rozbiórkowe, demontażowe i remontowe | 81 534-31-15 506-181-885 |
| 12. | Zakład Usług Produkcji i Handlu inż. Jan Stanisław Górliński | Ul. Moniuszki 85 06-200 Maków Mazowiecki | Prace remontowe i demontażowe | 029 71-70-467 |
| 13. | Buck Recykling Sp. z o. o. | Ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań | Prace rozbiórkowe, demontażowe i remontowe | 61 650-23-01 |
| 14. | F.H.U. „Projekt-Bud” Edyta Psut | Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa | Prace remontowe i demontażowe | 22 831-76-88 |
| 15. | Usługi Remontowo Budowlane ROBBUD-TRANS Robert Kępka | Krzywda 2 08-450 Łaskarzew | Praca z azbestem, Transport odpadów zawierających azbest | 25 682-91-97 606-814-287 |
| 16. | Algader Hofman Sp .z o. o. | Ul. Wólczyńska 133 Budynek 11b 01-919 Warszawa | Prace rozbiórkowe | 22 864-94-97 22 864-94-99 603-124-853 |
| 17. | Zakład Usługowy Zygmunt Pióro | Łosiewice 65 07-132 Ostrówek | Prace rozbiórkowe iremontowe | 609-806-755 |
| 18 | Hydrogeotechnika Sp. z. o. o. | Ul. Ściegiennego 262A 25-116 Kielce | Prace remontowo-budowlane | 41 348-06-60 |
| 19. | “Albeko” Sieger Sp. J. | 87-510 Kotowy gm. Skrwilno | Prace remontowo-budowlane | 54 280-02-88 |
| 20. | Eko Bilans Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga | Ul. Smulikowskiego 1/3 m.1 00-389 Warszawa | Transport odpadów zawierających azbest | 22 797-05-91 22 750-93-14 602-232-070 |
| 21. | EKO ZYSK 1 Sp. z. o. .o. | Nowy Modlin 45 05-180 Pomiechówek | Praca z azbestem, transport odpadów zawierających azbest Szkolenia w zakresie azbestu | 22 785-59-99 502-530-694 |
| 22. | „Juko” Jerzy Szczukocki | Ul. 1 Maja 25 97-300 Piotrków Trybunalski | Prace budowlan0-rozbiórkowe | 044 649-94-23 044 649-94-24 |
| 23. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o. o. | Ul. Żyrardowska 10 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Transport odpadów zawierających azbest, identyfikacja azbestu, oznaczenie zawartości azbestu, Szkolenia w zakresie azbestu | 22 724-15-78 22 724-32-39 501-787-147 |
| 24. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZYŚCIOCH”Sp. z o. o. | Ul. Kleeberga 20 15-691 Białystok | Prace rozbiórkowe | 085 662-98-16 085 662-98-17 |
| 25. | P.P.H.U. EKO-MIX | Ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław | Prace rozbiórkowe | 71 332-41-61 71 361-30-41 71 361-30-43- |
| 26. | Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT”Sp.z o. o. | Ul. Kaliskiego 9 01-476 Warszawa | Prace rozbiórkowe | 22 683-92-48 22 683-91-63 22 683-91-78 |
| 27. | SYSTEM A – Z Stanisław Pruszyński | Ul. Chylicka 5 04-826 Warszawa | Transport odpadów zawierających azbest | 22 615-61-12 501-216-222 |
| 28. | UTIL Sp.z o. o. | Plac Zygmunta Starego 4/1 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Transport odpadów zawierających azbest | 22 734-11-60 |
| 29. | “Środowisko i Innowacje” Sp. z o. o. | Dobrów 8 28-142 Tuczępy | Usuwanie, transport i utylizacja azbestu | 015 864-51-13 |
| 30. | P.H.U.P. “Euro-Gaz”Sp. J. | Zagórsko 31A 26-052 Sitkówka Nowiny | Usuwanie, transport i utylizacja azbestu | 041 346-51-87 607-269-111 |
| 31. | KOLEX Gizowska i Szmyt Sp. J. | Ul. Kłobucka 19 a 02-699 Warszawa | Transport odpadów zawierających azbest | 22 857-75-56 22 725-30-57 502-294-736 |
| 32. | SITA POLSKA Sp. z o. o. | Ul. Zawodzie 5 02-981 Warszawa | Transport odpadów zawierajacych azbest | 22 492-43-00 |
| 33. | MULTIPOLL SP. z o. o. | Aleja Szucha 11/14 00-580 Warszawa | Praca z azbestem, transport odpadów zawierających azbest, identyfikacja azbestu w wyrobach, oznaczanie zawartości azbestu | 22 757-99-77 509-199-917 |
| 34. | FHU NATEX 2 Irena Jasińska | Ul. Wyszkowska 3 06-100 Pułtusk | Transport odpadów zawierających azbest | 32 692-10-54 509-678-676 |
| 35. | ANKOR P.H.U. | Ul. Kopernika 91 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki | Transport odpadów zawierających azbest | 22 713-71-59 606-245-660 |
| 36. | Azkel Firma Remontowo – Budowlana | Ul. Szkolna 31 08-300 Sokołów Podlaski | Transport odpadów zawierających azbest, oznaczanie zawartości azbestu | 723-247-603 535-444-991 |

Źródło: WWW.bazaazbestowa.pl

Odpady zawierające azbest unieszkodliwiane są poprzez składowanie. Według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej www.bazaazbestowa.pl w Polsce funkcjonują lub są planowane niżej wymienione składowiska:

Tabela 11. Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadów zawierających azbest (stan na dzień 1.01.2011 r.)

| Lp. | Nazwa składowiska Lokalizacja | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem | Wolna pojemność składowiska [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Województwo lubelskie |  |  |  |
| 1. | Bogdanka składowisko podziemne Bogdanka, Gm. Puchaczów | Lubelski Węgiel 21-013 Puchaczów, Bogdanka tel.: 81 462-56-01 81 462-59-12 | 2 200 000 z możliwością sukcesywnego powiększania Planowana data uruchomienia koniec 2012 r. |
| 2. | Zakład Zagospodarowania Odpadów Włodawa | Międzygminny Związek Celowy 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22 tel.: 82 572-58-56 | Planowana data uruchomienia 01.01.2012 r. |
| 3. | Składowisko Odpadów Azbestowych Srebrzyszcze, Gm. Chełm | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. 22-100 Chełm ul. Ks. Piotra Skargi 11 tel.: 82 560-50-20 | 850 |
| 4. | Składowisko odpadów Piaski Zarzecze II (kwatera odpadów niebezpiecznych) Gm. Kraśnik, grunty wsi Piaski, Zarzecze II | WOD-BUD Sp. z o. o. 23-200 Kraśnik ul. Piłsudskiego 12/1 tel.: 81 285-26-05 603-172-750 609-120-350 | 97 000 |
| 5. | Składowisko odpadów Piaski Zarzecze II (kwatera odpadów azbestowych) Gm. Kraśnik, grunty wsi Piaski, Zarzecze II | WOD-BUD Sp. z o. o. 23-200 Kraśnik ul. Piłsudskiego 12/1 tel.: 81 285-26-05 603-172-750 609-120-350 | 112 511 |
| 6. | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Poniatowa Wieś | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 24-320 Poniatowa Wieś ul. Młodzieżowa 4 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. 21-045 Świdnik ul. Kuźnicza 15 tel.: 606-277-420 | 950 Odpady kierowane na składowisko przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A. |
| Województwo lubuskie |  |  |  |
| 7. | Składowisko Odpadów zawierających azbest Chróścik | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Teatralna 49 tel.: 95 722-53-85 | 15 500 |
| Województwo łódzkie |  |  |  |
| 8. | Eko-Radomsko Sp. z o. o. | Eko-Radomsko Sp. z o.o. 97-500 Radomsko ul. Narutowicza 5 B tel.: 44 683-25-31 668-870-515 | Planowana data uruchomienia IV kwartał 2011 r. |
| 9. | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w Jadwinówce | TRANSPORT METALURGIA Sp. z o. o. 97-500 Radomsko ul. Reymonta 62 tel.: 44 684-01-13 609-351-205 | 8 000 |
| Województwo małopolskie |  |  |  |
| 10. | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. Tarnów | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. 33-100 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 tel.: 14 637-27-30 | 15 000 |
| 11. | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w Ujkowie Starym | Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o. o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1 tel.: 32 646-11-49 32 642-19-58 | 38 148 odpady tylko z terenu województwa małopolskiego |
| 12. | Składowisko odpadów zawierających azbest Oświęcim Ul. Nadwiślańska 46 | Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o. o. 32-600 Oświęcim ul. Nadwiślańska 46 tel.:33 847-34-33 33 847-45-09 603-654-777 | 9500 planowana data uruchomienia 2011 r. |
| Województwo mazowieckie |  |  |  |
| 13. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Rachocin | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 09-200 Sierpc ul. Traugutta 33 tel.: 24 275-55-35 w.37 509-069-207 | 44800 odpady z terenu województwa mazowieckiego w uzasadnionych przypadkach spoza województwa |
| Województwo podkarpackie |  |  |  |
| 14. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 37-403 Pysznica-Kaczyłów | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 37-403 Pysznica ul. Wolności 295 tel.:15 841-00-08 603-871-906 | 200 |
| 15. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy | Zakład Usług Komunalnych Ostrów 225 39-103 Ostrów | 17740 (dwie kwatery po 8870) Planowana data uruchomienia II półrocze 2011 r. – pierwsza kwatera |
| Województwo podlaskie |  |  |  |
| 16. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Akademicka 22 18-400 Łomża tel.: 86 218-64-88 | 386 Odpady z terenu miasta Łomża i gminy Miastkowo |
| 17. | Zakład Zagospodarowania Odpadów Czerwony Bór | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Polowa 19 18-300 Zambrów tel.: 86 271-52-52 | 147700 Odpady z terenu gmin Zrzeszonych w Zambrowskim Związku Gmin |
| Województwo pomorskie |  |  |  |
| 18. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Nowy Dwór | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. 89-600 Chojnice Stary Rynek 1 tel.: 52 334016-89 | 2260 |
| 19. | Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. Gdańsk Szadółki | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk ul. Jabłoniowa 55 tel.: 58 326-01-00 | 163300 |
| 20. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bierkowie | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 112 | 3450 Odpady z terenu miasta i powiatu Słupsk |
| Województwo śląskie |  |  |  |
| 21. | Miejski Zakład Składowania odpadów w Sosnowcu | Miejski Zakład Składowania odpadów Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec ul. Grenadierów skr. Poczt. 86 tel.: 32 263-47-23 | 510000 planowana data uruchomienia II półrocze 2012 r. |
| 22. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. 41-608 Świętochłowice ul. Łagiewnicka 76 tel.: 32 34-51-570 600-238-618 | Brak danych Planowana data uruchomienia styczeń 2012 r. |
| 23. | COFINCO-POLAND Sp. z o. o., Jastrzębie Zdrój | COFINCO-POLAND Sp. z o. o 40-956 Katowice ul. Graniczna 29 tel.:32 256-44-18 | 14800 |
| 24. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Knurów | PPHU KOMART Sp. z o. o. 44-193 Knurów ul. Szpitalna 7 tel.: 32 235-11-83 | 333000 |
| Województwo świętokrzyskie |  |  |  |
| 25. | Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów | Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. 28-142 Tuczępy Dobrów 8 tel.: 15 864-51-13 | 102627 |
| Województwo warmińsko-mazurskie |  |  |  |
| 26. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Bartoszyce | Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce ul. Bema 38 tel.: 89 761-06-50 664-069-294 | 8000 Mg planowana data uruchomienia 2011/2012 |
| 27. | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o., Elbląg | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. 82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1 tel.: 55 236-12-25 | 1000 |
| 28. | Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, Półwieś | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o 14-100 Ostróda ul. 3 Maja 8 tel.: 89 646-42-51 601-619-211 | 15000 |
| Województwo wielkopolskie |  |  |  |
| 29. | Składowisko odpadów niebezpiecznych, Konin | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. 62-510 Konin ul. Sulańska 11 tel.: 63 249-36-24 | 95000 |
| Województwo zachodniopomorskie |  |  |  |
| 30. | EKO-MYŚL Sp. z o. o., Dalsze | EKO-MYŚL Sp. z o. o. 74-300 Myślibórz Dalsze 36 tel.:95 747-56-53/54 601-421-656 | 25000 |
| 31. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Sianów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 75-724 Koszalin ul. Komunalna 5 tel.: 94 348-44-44 508-373-471 | 8000 |
| 32. | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. 78-320 Połczyn Zdrój Wardyń Górny 35 tel.: 94 716-29-38 512-325-877 | 30000 |

Źródło: strona internetowa: www.bazaazbestowa.pl

Część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana jest w sposób całkowicie niezorganizowany w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu – np. w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”). Można sądzić, że odpady te nie trafiają tam od przedsiębiorców posiadających stosowane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbiórki i transportu, ale od pojedynczych gospodarzy, właścicieli, którzy samodzielnie rozwiązali swój „problem” z azbestem.

# 9. Strategia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych

## 9.1. Realizatorzy i uczestnicy Aktualizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 – 2032 skierowana jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu, ze szczególnym naciskiem na te nieruchomości, na których stwierdzono wyroby zawierające azbest, np. eternit. Tej grupie mieszkańców najbardziej powinno zależeć na jak najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze swojego otoczenia. Przewiduje się, że zainteresowanie Programem będzie wzrastać stopniowo z roku na rok, w miarę prowadzenia edukacji w zakresie zagrożeń związanych z usuwaniem azbestu i jego wyrobów oraz propagowania metod i możliwości usunięcia azbestu z otoczenia.

Realizatorami Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 – 2032  będą przede wszystkim:

- Starosta Powiatu Wołomińskiego,

- Powiatowy Inspektorat Budowlany w Wołominie,

- Urzędy Miast i Gmin Powiatu Wołomińskiego,

- burmistrzowie i wójtowie,

- sołtysi.

Przewidywani uczestnicy Programu:

- właściciele nieruchomości,

- przedsiębiorcy.

## 9.2. Założenia Aktualizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” proces usuwania tych wyrobów powinien być zakończony do 2032 roku. Jest to zadanie długotrwałe, wymagające użycia dużych nakładów finansowych oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji rządowej, samorządowej. Program ten wyznacza strategię postępowania z wyrobami zawierającymi azbest na terenie powiatu wołomińskiego.

Na potrzeby przedmiotowego dokumentu (zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”) okres do 2032 roku podzielono na 3 przedziały czasowe, tj.:

- przedział I – obejmuje okres do roku 2012;

- przedział II – obejmuje lata 2013 – 2022;

- przedział III – obejmuje lata 2023 – 2032.

Program jest elastyczny i otwarty oraz będzie podlegał weryfikacji i aktualizacji. Tworząc koncepcję Programu przyjęto następujące założenia:

- Uczestnikami Programu są mieszkańcy powiatu wołomińskiego, a w szczególności właściciele nieruchomości pokrytych wyrobami azbestowymi.

- Informacja o Programie i jego postanowieniach jest ogólnie dostępna.

- Uczestnictwo w Programie jest płatne w zakresie partycypowania w kosztach zabezpieczenia i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych z terenu swojej nieruchomości, ale nieobowiązkowe.

- Uczestnicy i realizatorzy programu będą stale informowani o przebiegu Programu.

Przy realizacji Programu stosowane będą następujące zasady:

- Odbiór odpadów zawierających azbest będzie następował na pisemny wniosek właściciela nieruchomości znajdujących się w bazie danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 4.

- Odbiór odpadów będzie realizowanych według kolejności złożonych wniosków i przygotowania odpadów do odbioru.

- Przy odbiorze odpadów z nieruchomości sporządzony będzie protokół odbioru. Wzór stanowi Załącznik nr 3.

# 10. Obowiązki powiatu w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Obowiązki powiatu w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a także z odpadami zawierającymi azbest zostały precyzyjnie określone w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Do zadań samorządu powiatowego należy:

- przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;

- współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w "Programie...";

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację "Programu...";

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości określono na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 Nr 8 poz. 31);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz.1824).

Do obowiązków należy:

- Kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest.

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia.

- Sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

- Sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi gminy (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz aktualizacja informacji o:

  - wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

  - wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone.

W zależności od danej sytuacji prawnej danego budynku właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest.

# 11. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

## 11.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z przepisami właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, zobligowany jest do dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów i sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.). Przepisy w sposób szczegółowy określają, kiedy usuwanie wyrobów zawierających azbest jest konieczne. Określają także jak należy postępować z obiektami, w których użyto azbestu i jak należy zabezpieczyć wyroby zawierające azbest.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej oceną. Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których prowadzona jest książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Jeżeli suma punktów oceny wynosi:

- do 120 punktów (I stopień pilności) tzn. wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,

- od 95 do 115 punktów (II stopień pilności) tzn. ponowna ocena musi nastąpić do 1 roku,

- do 90 punktów (III stopień pilności) tzn. ponowna ocena musi nastąpić w terminie do 5 lat.

Wynikiem przeglądu jest decyzja odnośnie dalszego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Kierunki postępowania mogą być następujące:

- pozostawienie wyrobu i zabezpieczenie go w miejscu eksploatacji, w celu wyeliminowania możliwości lub ograniczenia emisji włókien azbestowych do powietrza (dotyczy wyłącznie wyrobów „twardych”),

- usunięcie wyrobów i zastąpienie ich materiałami nie zawierającymi azbestu (dotyczy wyrobów „miękkich” oraz zakwalifikowanych do wymiany „twardych”).

Wyroby zawierające azbest nie zaklasyfikowane do wymiany w ocenie, przeglądzie technicznym powinny być zabezpieczone przez:

- zabudowę (zamknięcie przestrzeni), w której znajdują się wyroby zawierające azbest, szczelną przegrodą bez naruszenia samego wyrobu (przegroda może być wykonana m.in. ze sklejki, płyt gipsowych lub cegły),

- pokrywanie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką za pomocą substancji impregnujących (substancje impregnujące mają na celu wewnętrzne związanie cząstek azbestu, uniemożliwiając tym samym kruszenie się wyrobu azbestowego) bądź substancji błonotwórczych (substancje błonotwórcze tworzą na powierzchni wyrobu szczelną i dobrze przylegającą warstwę, która uniemożliwia odłamywanie się wyrobu).

Prace zabezpieczające wyroby zawierające azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje.

## 11.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W razie stwierdzenia konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest, należy podjąć możliwie jak najszybciej prace, mające na celu eliminację źródeł emisji włókien azbestowych do otoczenia.

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest muszą być odpowiednio przygotowane poprzez:

- przeprowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej przewidzianych do usunięcia materiałów zawierających azbest;

- przygotowanie i zatwierdzenie planu prac (plan prac zawiera m.in. opis zabezpieczenia obiektu prac przed zanieczyszczeniem otoczenia azbestem, harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji wraz z określeniem ilości powstających odpadów na poszczególnych etapach prac, informację o środkach zabezpieczających pracowników, sposób zabezpieczenia odpadów, określenie miejsca składowania odpadów);

- zgłoszenie usunięcia wyrobów zawierających azbest w starostwie powiatowym;

- określenie miejsca i częstotliwości monitorowania zawartości włókien azbestu w powietrzu, podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu;

- zgłoszenie prac do inspektora nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektora pracy (zgłoszenie zawiera: rodzaj i nazwa wyrobów zawierających azbest, termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, adres obiektu, kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, określenie liczby pracowników, którzy będą przebywać w kontakcie z azbestem).

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest muszą być wykonywane przez przeszkolonych pracowników, którzy zostali maksymalnie ochronieni przed jego szkodliwością dla zdrowia (stosowanie sprzętu zabezpieczającego układ oddechowy, stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej). W celu zminimalizowania pylenia włókien azbestowych należy nawilżać wyroby wodą przed ich usuwaniem i utrzymywać w stanie wilgotnym przez cały czas pracy. Jeśli jest to technicznie możliwe należy demontować całe wyroby bez jakiegokolwiek uszkadzania. Odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem należy wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Monitoring pyłów azbestu w środowisku przeprowadza się przed przystąpieniem do prac (tło zanieczyszczeń), w trakcie i po wykonaniu prac. Wyniki pomiarów pozwalają na kontrolę prawidłowości prowadzenia prac i efektywności środków zabezpieczających przed emisją azbestu do środowiska.

## 11.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Odpady zawierające azbest nie mogą być kierowane do powtórnego wykorzystania (odzysk). Także przetwarzanie chemiczne lub fizyczno – chemiczne, ze względu na właściwości azbestu, jest w praktyce trudne do zrealizowania. Biorąc powyższe pod uwagę praktycznie jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest na dzień dzisiejszy składowanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu składowiskach. Szczegółowe zasady składowania odpadów azbestowych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549).

Na składowisku odpadów azbestowych zakłada się deponowanie odpadów pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczonych kodami:

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest;

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Podstawową zasadą, która warunkuje technologię składowania odpadów zawierających azbest, jest zasada, że odpady te muszą zostać całkowicie zabezpieczone przed ich kontaktem z powietrzem atmosferycznym. Azbest po złożeniu i przykryciu gruntem mineralnym jest nieszkodliwy dla środowiska wodno – gruntowego oraz powietrza atmosferycznego. Złoże odpadów zawierających azbest nie może być w jakikolwiek sposób naruszone, czy to przez prace ziemne czy przez odwierty.

W 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935), które dopuszcza składowanie azbestu i innych odpadów niebezpiecznych pod ziemią. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk.

W ostatnim czasie duże nadzieje wiązane są z metodą rozkładu włókien azbestu przez mikrofale - technologia MTT (Microwave Thermal Treatment Technology). W technologii tej proces nagrzewania odpadów do bardzo wysokich temperatur realizowany jest poprzez szybkie nagrzewanie energią mikrofalową. Unieszkodliwiane i utylizowane odpady (w niektórych przypadkach nasączane preparatem wspomagającym nagrzewanie mikrofalami) umieszczane są w komorze ceramicznej znajdującej się wewnątrz wnęki mikrofalowej i następnie nagrzewane w skoncentrowanym polu elektromagnetycznym do bardzo wysokich temperatur. W przypadku technologii MTT następuje unieszkodliwianie azbestu w 100%. Powstały w wyniku obróbki produkt traci cechy, czyniące go niebezpiecznym i może być wykorzystany ponownie. Produkt ten po rozdrobnieniu może być stosowany jako wypełniacz do cementu lub bezpośrednio jako warstwa w podbudowie dróg.

Można spotkać się z poglądami, że nie zawsze usuwanie płyt azbestowo-cementowych jest celowe, często pomalowanie właściwymi farbami stanowi dobre zabezpieczenie przed ryzykiem emisji włókien azbestowych.

Zgodnie z opiniami Instytutu Techniki Budowlanej, przy zachowaniu procedur, dopuszcza się również metodę zabudowania tych materiałów. Jednakże jest ona dopuszczana w sytuacjach szczególnych, kiedy ze względów ekonomicznych czy bezpieczeństwa demontaż płyt może przynieść niekorzystne skutki. Prace te należy wykonywać ze szczególną starannością i przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Fakt zabudowania filarków międzyokiennych lub ścian musi zostać odnotowany w dokumentacji technicznej (książce obiektu budowlanego). Wykonawca prac remontowych lub rozbiórkowych, mając wgląd do tych dokumentów powinien zachowywać procedury przewidziane dla postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, w przypadku płyt międzyokiennych zaleca się dodatkowo, aby administrator obiektu opracował specjalny regulamin, który zobowiązuje administratora do podejmowania działań w celu skutecznego poinformowania lokatorów o fakcie zabudowania wyrobów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, np. przez cykliczne akcje informacyjne na tablicach informacyjnych lub organizacje spotkań z mieszkańcami. Zapisy regulaminu muszą zobowiązywać lokatorów (stanowić swoisty instruktaż zachowania) do nie podejmowania żadnych czynności mogących naruszyć strukturę płyt, tj. np.: wymiany okien, montażu anten satelitarnych, itp. bez wcześniejszego poinformowania administratora budynku (np. Działu Technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej). Prace te powinny być w pewien sposób kontrolowane przez administratora, który musi mieć prawo do zobowiązania indywidualnych wykonawców prac do należytego zabezpieczenia powstałych ewentualnie uszkodzeń.

# 12. Finansowe aspekty realizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032

Ramową strategię aktualizacji programu oparto na celach i dwóch grupach zadań, tj. pozainwestycyjnych (w tym organizacyjnych) i inwestycyjnych.

Zadania pozainwestycyjne zmierzają do:

- rzetelnego i kompletnego aktualizowania ilości i stanu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie powiatu,

- zintensyfikowania kontroli tzw. "dzikich wysypisk odpadów" gdzie znajdują się także odpady azbestowe,

- organizacji kampanii informacyjnej o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- usprawnienia monitoringu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest i składowania odpadów azbestowych,

- ciągłego monitoringu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,

- intensyfikacji procesu poszukiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania.

Zadania inwestycyjne zmierzają do:

- usunięcia wszystkich wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego.

W Programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym powiatu i poszczególnych gmin w latach 2012 – 2032. Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania części kosztów: zabezpieczenia, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie odbywać się będzie bezpośrednio z budżetu gminy, budżetu powiatu, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy jednak mieć na uwadze, że zasobność budżetu gminy i powiatu nie daje dużych możliwości w tym zakresie. Po stronie właścicieli obiektów budowlanych pozostaną koszty nowych pokryć dachowych i elewacyjnych.

Nakłady finansowe związane z gospodarką odpadami azbestowymi w głównej mierze uzależnione są od następujących czynników i kosztów jednostkowych, na które składają się:

- koszty demontażu wyrobów azbestowych;

- koszty transportu niebezpiecznych odpadów azbestowych na składowisko;

- koszty unieszkodliwiania – składowania azbestu na składowisku lub MTT;

- koszty wymiany wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Przy czym koszty demontażu w dużej mierze uzależnione są od kąta nachylenia pokrycia dachowego, dostępu do wyrobów azbestowych, a także od zakresu wykonywanych prac. Koszty transportu zależą głównie od długości drogi transportu z miejsca demontażu do miejsca składowania i unieszkodliwiania.

Po przeanalizowaniu rynku firm i przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem, transportem, utylizacją i zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest poniżej przedstawiono uśrednione koszty związane z usuwaniem i wymianą wyrobów azbestowych.

Tabela 12. Uśrednione koszty usunięcia i wymiany wyrobów azbestowych

| Koszt jednostkowy | Średni koszt |
| --- | --- |
| Średni koszt usunięcia i unieszkodliwienia 1m2 płyt azbestowo-cementowych, w tym: | 16,50 zł/m2 |
| koszt demontażu 1m2 płyt azbestowo-cementowych przez wyspecjalizowane firmy; | 10,00 zł/m2 |
| koszt transportu 1m2 płyt azbestowo-cementowych na specjalistyczne składowisko odpadów azbestowych; | 1,00 zł/m2 |
| Koszt składowania 1 tony odpadów azbestowych na składowisku | 500 zł 5,50 zł/m2 |
| Średni koszt 1m2 nowego pokrycia dachowego nie zawierającego azbestu | 40 zł/m2 |
| Średni koszt usunięcia 1 tony rur azbestowych | 5 000,00 zł |
| Średni koszt wymiany 1 tony rur azbestowych | 10 000,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy rynku firm i przedsiębiorstw.

W celu określenia kosztów wdrożenia Programu dokonano analizy kosztów z tytułu usuwania azbestu i jego wymiany na wyroby bezazbestowe.

Tabela 13. Uśrednione koszty usunięcia i wymiany wyrobów azbestowych

| Lp. | Zestawienie kosztowo-ilościowe | Jednostka | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011-20121 | 2013-20222 | 2023-20323 |
| 1. | Przewidziana do usunięcia masa płyt azbestowo-cementowych | Mg | 4 952,42 | 9 904,84 | 9 904,84 |
|  |  |  | Σ = | 24 762,10 |  |
| 2. | Przewidziana do usunięcia masa rur azbestowo-cementowych |  | 52,32 | 104,64 | 104,64 |
|  |  |  | Σ = | 261,60 |  |
| Koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych wraz z unieszkodliwianiem |  |  |  |  |  |
| 3. | Ilość płyt azbestowo-cementowych przewidziana do usunięcia | m2 | 447 132,40 | 894 264,80 | 894 264,80 |
|  |  |  | Σ = | 2 235 662,00 |  |
| 4. | Koszt usunięcia płyt | zł | 7 525 238,29 | 17 464 991,54 | 19 298 234,38 |
|  |  |  | Σ = | 44 288 464,22 |  |
| Koszt usunięcia rur |  |  |  |  |  |
| 5. | Długość rur azbestowo-cementowych | mb | 1 308,00 | 2 616,00 | 2 616,00 |
|  |  |  | Σ = | 6 540,00 |  |
| 6. | Koszt usunięcia rur | zł | 101 095,32 | 231 725,28 | 257 937,60 |
|  |  |  | Σ = | 590 758,20 |  |
| Koszty nowego pokrycia |  |  |  |  |  |
| 7. | Koszty nowego pokrycia | zł | 20 031 531,52 | 46 072 522,50 | 50 677 986,22 |
|  |  |  | Σ = | 116 782 040,23 |  |
| Koszt klasycznej wymiany rurociągu |  |  |  |  |  |
| 8. | Koszt klasycznej wymiany rurociągu | zł | 218 004,36 | 501 147,12 | 556 841,76 |
|  |  |  | Σ = | 1 275 993,24 |  |
| Łączne koszty usunięcia wyrobów azbestowych i nowego pokrycia |  |  |  |  |  |
| 9. | Koszty w poszczególnych okresach realizacji programu | zł | 27 875 869,49 | 64 270 386,44 | 70 790 999,96 |
| Łącznie w latach 2011-2032 |  | zł | 162 937 255,89 |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Założono, iż stawką wyjściową do obliczenia kosztów związanych z usunięciem 1 m2 płyt azbestowo – cementowych z terenu powiatu wołomińskiego w roku 2012 jest kwota w wysokości 16,50 zł/m2, powiększona o wskaźnik inflacji równy 0,02.

Założono, że w kolejnych latach stawkę bazową stanowi stawka z wcześniejszego okresu realizacji programu, również powiększona o założony wskaźnik inflacji. Analogicznie założono obliczając koszty związane z nowym pokryciem oraz usuwaniem rur azbestowo – cementowych.

Usuwanie płyt:

1 – przyjęty średni koszt demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1 m2 płyty azbestowo-cementowej 16,83 zł/m2 (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,02)

2 - przyjęty średni koszt demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1 m2 płyty azbestowo-cementowej 19.53 zł/m2 (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,015)

3 - przyjęty średni koszt demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1 m2 płyty azbestowo-cementowej 21,58 zł/m2 (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,01)

Usuwanie rur:

1 - przyjęty średni koszt usunięcia 1 mb rur azbestowo – cementowych 77,29 zł/mb (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,02)

2 – przyjęty średni koszt usunięcia 1 mb rur azbestowo – cementowych 88,58 zł/mb (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,015)

3 - przyjęty średni koszt usunięcia 1 mb rur azbestowo – cementowych 98,60 zł/mb (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,01)

Nowe pokrycia:

1 – przyjęty średni koszt 1 m2 nowego pokrycia 44,80 zł/m2 (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,02)

2- przyjęty średni koszt 1 m2 nowego pokrycia 51,52 zł/m2 (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,015)

3 - przyjęty średni koszt 1 m2 nowego pokrycia 56,67 zł/m2 (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,01)

Wymiana rurociągów:

Koszt klasycznej wymiany rurociągu wodociągowego na rury PE 110 mm bez kosztów odtworzenia nawierzchni wynosi w KNR ok. 150 zł za odcinek 1 m.

1 – przyjęty średni koszt wymiany 1 m rurociągu wodociągowego 166,67 zł/m (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,02)

2 – przyjęty średni koszt wymiany 1 m rurociągu wodociągowego 191,57 zł/m (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,015)

3 – przyjęty średni koszt wymiany 1 m rurociągu wodociągowego 212,86 zł/m (przy założeniu, że wskaźnik inflacji wynosi 0,01)

# 13. Źródła finansowania wyrobów zawierających azbest

Jedną z podstawowych barier, które ograniczają usuwanie wyrobów zawierających azbest są koszty związane z ich demontażem, transportem i unieszkodliwieniem.

Źródłami finansowania usuwania azbestu są środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki, środki własne właścicieli obiektów budowlanych, środki własne inwestorów prywatnych, środki funduszy ochrony środowiska, środki pomocowe Unii Europejskiej, środki własne jednostek samorządowych oraz kredyty.

W ramach środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki planowane jest finansowanie zadań wspierających realizację Programu w latach 2012-2032.

Środki z krajowych funduszy ochrony środowiska mogą być wykorzystywane m.in. na finansowanie działań dotyczących oczyszczania kraju z azbestu. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które zlecanym przez nie zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest mogą objąć zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i nieruchomości właścicieli prywatnych. Środki funduszy ochrony środowiska mogą być pozyskiwane z:

1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na wspieranie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela oprocentowanych pożyczek, dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, przyznaje dotacje na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej także realizują swoje zadania poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek, dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, przyznawanie dotacji na podstawie umów cywilnoprawnych.

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

Dzięki temu oferuje szeroką gamę kredytów. Zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest mogą być finansowane poprzez udzielanie następujących rodzajów kredytów:

1) kredyty preferencyjne z dopłatami z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania, charakteryzujące się m.in. niższym od komercyjnego oprocentowaniem i możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału.

Warunki udzielania tych kredytów są zróżnicowane, określone w umowie przez konkretny WFOŚiGW (przedsięwzięcie musi wpisywać się w listę priorytetów funduszu);

2) kredyty komercyjne ze środków banków zagranicznych - linia KfW5 (Kreditanstalt fürWiederaufbau) oraz ze środków banku, w tym w ramach porozumień BOŚ ze sprzedawcami i dystrybutorami wyrobów służących ochronie środowiska.

Źródła zagraniczne finansowania ochrony środowiska to głównie fundusze unijne. W okresie programowania 2010-2013 pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie przyznawana w Polsce w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programów operacyjnych), stanowiących narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności.

W zależności od rodzaju programu, beneficjentami mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność nierolniczą.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2012-2015 może być wspierane ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. RPO Województwa Mazowieckiego inwestycje związane z bezpiecznym usuwaniem azbestu ujmuje w dwóch działaniach. W ramach działania 4.2. Ochrona powierzchni ziemi przewidziane jest wsparcie kompleksowego oczyszczenia terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków administracji publicznej oraz budowa składowisk odpadów niebezpiecznych. Działanie 5.2. Rewitalizacja miast jest ukierunkowane na zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich, w których wymiana wyrobów azbestowych jest elementem projektu. Nie ma możliwości oszacowania środków finansowych przeznaczanych w ramach RPO na działania związane z bezpiecznym usuwaniem azbestu, ponieważ jest to zależne od ilości złożonych wniosków w ramach konkursów ogłaszanych w poszczególnych województwach oraz od ilości wybranych projektów do dofinansowania.

Projekty z zakresu remontów lub przebudowy budynków mogą dotyczyć renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, renowacji lub adaptacji budynków na cele mieszkaniowe, modernizacji gospodarstw rolnych, a także działań w zakresie ułatwiania startu młodym rolnikom, różnicowania działalności w kierunku nierolniczym, odnowę i rozwój wsi. Wsparcie udzielane jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” nie przewiduje się wsparcia inwestycji dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest. Finansowane będą wyłącznie kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami, a wsparcie uzyskają przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów obsługujące minimum 150 tys. mieszkańców. Wskazane przedsięwzięcia będą mogły być realizowane w ramach II osi priorytetowej pn. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” możliwe jest uzyskanie także wsparcia na inwestycje w infrastrukturę zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, a w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Wsparcie przeznaczone jest na przebudowę i remonty ośrodków ochrony zdrowia i na ich wyposażenie, a także na dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do zakupionego i użytkowanego sprzętu medycznego.

Istotnym elementem pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych z funduszy ochrony środowiska na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z powiatu jest posiadanie rzetelnie wykonanej inwentaryzacji oraz planu usuwania wyrobów zawierających azbest. Minister Gospodarki planuje utrzymać w formie dotacji wsparcie finansowe dla opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w wysokości 10,0 mln zł w latach 2010-2015. Ich aktualizacja jest zadaniem jednostek samorządu terytorialnego.

# 14. Harmonogram zadań do realizacji

Harmonogram zadań do realizacji dotyczących usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego w latach 2012 – 2032 opracowano na podstawie zadań zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14. Harmonogram zadań do realizacji w ramach Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032

| Lp | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Potencjalne źródła finansowania realizacji zadania | Termin realizacji zadania Lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktualizacja danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu i każdej gminy | Powiat, gminy | Budżet gminy Budżet powiatu WFOŚiGW | 2012–2032 |
|  | Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych, z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Informacji przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest (WBDA) | Powiat, gminy | ---------------------- | 2012-2031 |
|  | Odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych i innych | podmioty posiadające uprawnienia w zakresie odbioru i transportu azbestu i odpadów zawierających azbest | Właściciele lub zarządcy nieruchomości, budżet gminy, WFOŚiGW, Kredyty, Pożyczki | 2012-2032 |
|  | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | Powiat, gminy | Budżet gminy WFOŚiGW Budżet powiatu | 2012 – 2032 |
|  | Wspomaganie merytoryczne gmin, administracji osiedli mieszkaniowych i obiektów komunalnych dotyczących sposobów bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. | Powiat | Budżet powiatu WFOŚiGW | 2012 |
|  | Zorganizowanie akcji wywozu odpadów zawierających azbest z terenu gmin, powiatów na składowisko odpadów lub ich przetwarzania w urządzeniu przewoźnym. | Jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiat | WFOŚiGW Budżet powiatu, gmin | 2012-2032 |
|  | Monitoring i ocena realizacji Programu w ramach Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami | Powiat | ------------------ | Praca ciągła |
|  | Współpraca z samorządem województwa oraz samorządem gminnym, w zakresie zadań wynikających z Aktualizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012- 2032 | Powiat, gminy | -------------------- | 2012 - 2032 |
|  | Współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw społecznych i przedstawiania opinii. | Powiat, gminy | -------------------- | 2012 - 2032 |
|  | Podejmowanie w miarę potrzeby odpowiednich działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych. | Powiat, gminy | -------------------- | 2012 - 2032 |

# 15. Monitoring realizacji Aktualizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego na lata 2012 - 2032

Monitoring realizacji zadań Programu obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności dotyczących:

1. ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest oraz wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

2. ilości składowanych odpadów zawierających azbest;

3. ilości i wyników przeprowadzonych inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest i ich lokalizacji na terenie powiatu.

Do monitorowania stopnia realizacji „Programu…” przyjęto następujące wskaźniki:

Tabela 15. Wskaźniki monitorowania wdrażania Programu

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość zdjętych wyrobów zawierających azbest w danym roku sprawozdawczym | m2 |
| 2 | Ilość budynków, z których usunięto wyroby zawierające azbest | sztuk |
| 3 | Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest | Mg/rok |
| 4 | Stopień usunięcia wyrobów zawierających azbest (ilość wyrobów usuniętych/ilość wyrobów zinwentaryzowanych w 2008 roku) | % |
| 5 | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację „Programu ...’ w danym roku | % |
| 6 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. co do sposobu wykonywania prac wynikających z Programu) | Liczba/opis |
| 7 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnej | Liczba/opis |

Na poziomie krajowym planowane jest utworzenie Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest, który zapewni:

- prezentację wyników inwentaryzacji ilości i przestrzennego rozmieszczenia azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- planowanie i wspomaganie logistyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- monitoring procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

# 16. Podsumowanie

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek, czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego Programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Upowszechnienie Programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją usuwaniem azbestu. Przewiduje się, że w następnych latach gminy z terenu powiatu wołomińskiego będą otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z otoczenia, co jest celem Programu.

W niniejszym dokumencie zaproponowano następujące postępowanie w związku z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest:

Działania po podjęciu decyzji o wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest - eternit:

- Na 30 dni przed rozpoczęciem prac należy zgłosić do Wydziału Budownictwa zamiar wymiany pokrycia dachowego. Należy podkreślić, iż planowane roboty budowlane dotyczą usunięcia wyrobów zawierających azbest.

- Zawarcie umowy z wykonawcą.

- Na 7 dni przed rozpoczęciem planowanych robót wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspekcję Pracy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Wskazane jest, aby z uwagi na dobrosąsiedzkie stosunki, poinformować sąsiadów o planowanych robotach.

- Pokrycie dachowe przeznaczone do demontażu przez cały czas trwania prac powinno być zraszane w celu utrzymania go w stanie wilgotnym.

- Wykonawca musi wyznaczyć wokół budynku strefę zamkniętą (strefę zagrożenia azbestem) oraz zamieścić stosowne ostrzeżenie. Demontaż eternitu powinien odbywać się z dużą ostrożnością, tzn. bez uszkodzeń płyt eternitowych.

- Zdemontowany eternit powinien być pakowany w worki z polietylenu lub polipropylenu o grubości co najmniej 0,2 mm. Worki powinny być zamykane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe otwarcie. Wszystkie worki powinny być oznakowane w specjalny sposób. Tak przygotowane pakunki muszą być wywiezione na specjalne składowiska odpadów.

- Ekipa dokonująca zdjęcia eternitu z dachu powinna składać się co najmniej z czterech osób. Dwie osoby dokonują demontażu pokrycia dachowego a dwie osoby odbierają eternit i przygotowują go do transportu.

- Po zakończeniu prac wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia terenu z pozostałości azbestu. Powinien zastosować czyszczenie na mokro (podciśnieniowy sprzęt odkurzający).

- Pracownicy nie powinni wchodzić na dach przez właz dachowy. Wchodząc po drabinie włókna azbestowe osiadłe na butach nie będą wnoszone do wnętrza domu.

- W innym przypadku należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu wnętrza domu odkurzaczem podciśnieniowym ze specjalnym filtrem z włókien azbestowych

- Przygotowane do transportu odpady muszą być wywożone na składowisko odpadów niebezpiecznych.

- Jeżeli prace dotyczące usuwania eternitu trwają dłużej niż jeden dzień należy pamiętać, aby oczyścić drogi komunikacyjne i używany wcześniej sprzęt.

- Wykonawca następnie oczyszcza miejsce prowadzonych robót i najbliższe otoczenie z pozostałości azbestu.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest wystawić oświadczenie o przeprowadzeniu przez niego wszystkich prac (wraz z oczyszczeniem terenu z pyłu azbestowego) z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

- Oświadczenie wykonawcy należy przechowywać co najmniej przez 5 lat.

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do ich wykonywania obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pracy. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest,

- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

- adres obiektu,

- kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

- określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem.

W przypadku zmiany warunków prowadzenia robót wykonawca obowiązany jest do przedłożenia nowego zgłoszenia.

Przed przystąpieniem do demontażu eternitu teren wokół budynku (nie mniej niż 3 m) powinien zostać wydzielony biało-czerwoną taśmą. Dodatkowo muszą zostać umieszczone tablice ostrzegawcze „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Należy uszczelnić otwory okienne i drzwiowe w domu, w którym prowadzone są prace i w budynkach przylegających do strefy prowadzonych prac.

Pracownicy firmy wykonawczej muszą mieć kaski, rękawice, ochraniacze, kombinezony ochronne i maski jednorazowego użycia. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest, środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

W przypadku gdy będą usuwane wyroby zawierające azbest powinny być one zastąpione wyrobami nie zawierającymi tego surowca (np.: płyty faliste na blachodachówkę).

# 19. Wykorzystane materiały

- „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032”, Warszawa, lipiec 2009r.;

- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego”;

- „Program naukowy dotyczące zagrożeń populacji Polski związanych z azbestem” – sprawozdanie z realizacji tematu: 2/DPO/BR/05, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, grudzień 2005 r.;

- „Azbest – Historyczne obciążenie z XX wieku”- Artur Łuniewski, StanisławŁuniewski, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko

- „Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest” – informator, Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach;

- „Poradnik gospodarowania odpadami”, Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa, 2006 r.

- Informacje uzyskane z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

- http://www.bazaazbestowa.pl/index.php

Załącznik nr 1 - Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania formalno – prawne związane ze stosowaniem i usuwaniem azbestu

Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami zawierającymi azbest regulują przede wszystkim następujące przepisy prawne:

Konwencja Nr 162 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 24 czerwca 1986 r. – dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu.

Akty normatywne Unii Europejskiej regulujące tematykę związaną z azbestem.

Przepisy Unii Europejskiej regulują postępowanie ze szkodliwymi dla zdrowia ludzkiego substancjami chemicznymi, w tym również azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Większa część tych regulacji dotyczy ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy pracach w kontakcie z wyrobami zawierającymi szkodliwe materiały, wprowadzając szczegółowe ograniczenia i specjalne wymagania dla metod pracy oraz środków zabezpieczających ludzi. Druga część regulacji dotyczy ochrony środowiska, metod pomiarów zanieczyszczenia włóknami i pyłem azbestu, a także metod zabezpieczenia przed emisją tych szkodliwych substancji. Wiele zapisów w poszczególnych dyrektywach stanowią regulacje dotyczące obowiązków pracodawców w zakresie ochrony pracowników i otoczenia miejsca prac przed zagrożeniami, wynikającymi z możliwości uwalniania się pyłu i włókien azbestu, w czasie trwania robót przy produkcji, zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających te składniki. W aktach prawnych Unii Europejskiej dotyczących azbestu znajdują się też wskazówki i wytyczne dla państw członkowskich dotyczące wprowadzania w życie przepisów regulujących problematykę azbestu, a także form i metod pomocy, szkolenia i kontroli – w celu stworzenia odpowiednich warunków dla sprawnego wdrożenia nowych przepisów.

Najważniejsze uwarunkowania przedstawiono w poniższej tabeli:

| Tytuł aktu | Przedmiot regulacji (w zakresie dotyczącym azbestu) |
| --- | --- |
| Wprowadzenie azbestu do obrotu, stosowanie i oznakowanie |  |
| Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196 z 16.08.1967, str. 1; Dz. Urz. WE Polskie Wydanie specjalne, roz. 13, t.1, str.27) | Zbliżenie przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących: klasyfikacji, pakowania oraz etykietowania substancji niebezpiecznych dla człowieka i środowiska, wprowadzanych na rynek państw członkowskich. |
| (uchylona 1 czerwca 2009 r.) Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L262 z 27.09.1967, str.201,z późn. Zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 13, t.3, str.317) Zmieniające dyrektywę Rady 76/769: Dyrektywa Rady 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 roku zmieniająca po raz piąty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz.Urz. WE L 263 z 24.09.1983, str.33; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 13, t.7, str. 118) Dyrektywa Rady 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r zmieniająca po raz siódmy (azbest) dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1985, str.1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz.13, t.8, str.86) Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 roku dostosowująca do postępu załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE L 362 z 31.12.1991, str.36; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz.13, t.11, str.13) Dyrektywa Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE L 207 z 6.08.1999, s.18 Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 13, t.24, str.193) | Ograniczenie wprowadzania do obrotu i stosowania w Państwach Członkowskich Wspólnoty substancji i preparatów niebezpiecznych: Wprowadza: - włókna azbestowe jako substancję i preparat niebezpieczny’ - zakaz wprowadzania do obrotu i stosowanie tych włókien lub wyrobów zawierających te włókna; - przepisy szczególne w sprawie etykietowania wyrobów zawierających azbest. Uszczegóławia zapis dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania produktów zawierających włókna azbestowe, w odniesieniu do zabawek, materiałów i preparatów, które mają być stosowane do rozpylania, wyrobów gotowych w postaci proszku w sprzedaży detalicznej, akcesoriów do palenia, katalitycznych filtrów i urządzeń izolacyjnych, farb i lakierów. Uszczegóławia zapisy wprowadzone w Dyrektywie 85/610/EWG dotyczące zakazu stosowania produktów zawierających azbest o kolejne materiały. Uszczegóławia: Zakaz wprowadzania do obrotu oraz stosowanie włókien azbestu (Krokidolit, CAS nr 12001-28-4, 77536-67-5, Aktynolit, CAS nr 77536-66-4, Tremolit, CAS nr 77536-68-6, Chryzotyl, CAS nr 120001-29-5) i produktów zawierających go, dodanych świadomie. Używanie produktów zawierających włókna azbestowe, które już zostały zainstalowane i/lub były używane przed datą wprowadzenia w życie dyrektywy 1999/77/WE przez dane Państwo Członkowskie, może być kontynuowane do czasu gdy zostaną usunięte lub skończy się ich okres użytkowania. Państwa członkowskie mogą w celu ochrony zdrowia zakazać stosowania tych produktów na swoim terytorium, zanim zostaną one usunięte lub skończy się ich okres użytkowania. |
| Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94 jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. | Uchyla od 1 czerwca 2009 r. Dyrektywę 76/769/EWG. |
| Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art.8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE 263 z 29.09.1983, str.25, z późn. Zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 5 t. 1, str.264) Zmieniające dyrektywę Rady 83/477: DYREKTYWA Rady 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) Dz. Urz. WE 206 z 29.07.1991, str.16; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 5 t.1, str.415) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/18/WE z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca dyrektywę rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L.97, z 15.04.2003, str. 48; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 5, t.4, str.312) Sprostowanie do Dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art.8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE L 263 z 24.09.1983 r.; Polskie wydanie specjalne, roz. 5, t. 1, str. 264) | Ochrona i zapobieganie zagrożeniom zdrowia wśród pracowników narażonych na działanie azbestu. Ustanawia metody pomiaru oraz dopuszczalne wartości stężenia azbestu w powietrzu: Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2003/18/WE żaden pracownik nie będzie narażony na działanie azbestu unoszącego się w powietrzu w stężeniu przekraczającym 0,1 włókna na cm 3 jako średnia ważona. Zawiera plany pracy, wskazówki medycznej oceny pracowników, rejestr przypadków azbestozy i mezoteliomy; Wskazuje obowiązek informowania o obecności azbestu w budynku lub instalacji osób, które mogą być narażone na azbest w wyniku używania, konserwacji lub innych prac, wskazuje obowiązek szkoleń dla pracowników narażonych na kontakt z azbestem wskazuje obowiązek ochrony pracowników w miejscu pracy. |
| Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 183 z 29.06.1989, str. 1, z późn. Zm.; Dz. Urz. WE polskie wydanie specjalne, roz. 5, t.1, str.349) | Wprowadzenie w życie środków wzmacniających ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników miejscu pracy. Ogólne zasady dotyczące ochrony przed zagrożeniami zawodowymi; Ogólne zasady w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia, eliminacji zagrożeń i czynników sprzyjających powstawaniu wypadków, informowania, konsultacji, szkolenia pracowników i ich przedstawicieli; Ogólne wytyczne odnoszące się do wprowadzenia w życie wymienionych zasad; Dotyczy wszystkich sektorów działalności zarówno publicznych jak i prywatnych (przemysłowego, rolniczego, handlowego, administracyjnego, usług, szkolnictwa, oświaty i kultury, działalności rozrywkowej). |
| Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) Dz. Urz. WE L 245, z 26.08.1992, str. 6, Polskie wydanie specjalne Rozdział 5, t.2, str.71-88 | Określa minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach. Obowiązki inwestora w zakresie sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz podczas poszczególnych etapów realizacji inwestycji; zgodnie z Załącznikiem II prace stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników to m. in.: prace, podczas których pracownicy są narażeni na działanie substancji chemicznych lub biologicznych stwarzających szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia lub powodujących konieczność prawną monitorowania stanu zdrowia pracowników. |
| Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych Dz. Urz. WE L 216 z 20.08.1994, str. 12, z późn. Zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 5, t. 2, str.219) | Ochrona pracy osób młodych Dotyczy osób poniżej 18 roku życia posiadających umowę o pracę lub pozostających w stosunku pracy określonym przez prawo; Zgodnie z art. 7 ust. 1, 2 oraz załącznikiem do Dyrektywy (pkt. 3 lit. F) dyrektywa wprowadza zakaz zatrudniania osób młodych przy pracach z azbestem. |
| Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa | Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie środków chemicznych. Sposoby określenia i oceny ryzyka związanego z narażeniem na działanie niebezpiecznych środków chemicznych; Minimalne wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwo pracowników oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym działaniem niebezpiecznych środków chemicznych; obowiązek informowania o obecności, obowiązek informowania o obecności azbestu w budynku lub instalacji osób, które mogą być narażone na azbest w wyniku używania, konserwacji lub innych prac; Obowiązek szkoleń dla pracowników narażonych na kontakt z azbestem. |
| Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy rady 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str.50; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 5, t. 5, str. 35) | Ochrona pracowników przed zagrożeniami ich zdrowia i bezpieczeństwa, które wynika bądź prawdopodobnie wyniknie z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych w miejscu pracy, a także zapobiegnie takiemu zagrożeniu. Ustala szczególne wymagania minimalne w zakresie zapobiegania i zmniejszania narażanie na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych w miejscu pracy, włącznie z wartościami dopuszczalnymi w odniesieniu do azbestu, którym zajmuje się dyrektywa 83/447/EWG, przepisy dyrektywy obowiązują zawsze, gdy są bardziej korzystne dla bezpieczeństwa i higieny pracy. |
| Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem |  |
| Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str.40, z późn. Zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 13, t.8, str. 269) | Zapobieganie i zmniejszenie zanieczyszczenia azbestem w interesie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Wprowadza definicje: azbestu, azbestu surowego, stosowania azbestu, pracy z produktami zawierającymi azbest; Określa środki zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia azbestem; Stężenie azbestu, emitowanego przewodami odprowadzającymi do powietrza w czasie stosowania azbestu, nie przekroczyło wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,1 mg/m3; Recykling ścieków azbestowych; Odpowiednia rozbiórka budynków, konstrukcji i instalacji zawierających azbest; Transport i składowania odpadów azbestowych przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków zapobiegawczych; Określa metody poboru próbek i ich analiz. |
| Gospodarka odpadami zawierającymi azbest |  |
| Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych Dz. Urz. WE L 377 z 21.12.1991, str.20, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 15, t. 2, str.78) | Zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich w sprawie kontrolowanego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Definicja odpadów niebezpiecznych; Obowiązek rejestracji odpadów niebezpiecznych; Obowiązek właściwych władz do opracowywania, oddzielnie lub w ramach ich ogólnych planów gospodarowania odpadami, plany gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz udostępnianie ich do publicznej wiadomości. |
| Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. Zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 15, t. 4, Str. 228) | Poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i techniczne dotyczące odpadów i składowisk zapewnienie środków, procedur i zasad postępowania zmierzających do zapobiegania negatywnym dla środowiska skutkom składowania odpadów w trakcie całego cyklu istnienia składowiska, W szczególności zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i powietrza oraz skutków dla środowiska globalnego włącznie z efektem cieplarnianym, a także wszelkiego ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub zmniejszania w jak największym stopniu. Określa rodzaje składowisk odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych , składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, składowisko odpadów obojętnych; Wymagania lokalizacyjne dla wszystkich rodzajów składowisk; Procedury i kryteria przyjmowania, kontroli i nadzoru oraz zamknięcia i nadzoru poeksploatacyjnego |
| Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.2.2003, str. 27, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 15, t. 7, str. 359) | Ograniczenie ilości zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE), a ponadto, ponowne użycie, recykling oraz inne formy odzysku takiego złomu tak, aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów. Jest nim również dążenie do poprawy funkcjonowania w środowisku naturalnym wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych, tzn. producentów, dystrybutorów i konsumentów w szczególności podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przetwarzanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Definiuje zbiórkę, przetwarzanie, odzysk; określa, iż z selektywnie zebranych materiałów i części składowych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy usunąć m. in. odpady azbestu oraz części składowe zawierające azbest |
| Dyrektywa Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 11 z 16.1.2003, str.27 Dz. Urz. WE polskie wydanie specjalne, roz. 15, t. 7, str.314) | Ustanawia procedury i kryteria przyjęcia odpadów na składowiska zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie 1999/31/WE, w szczególności w jej załączniku II. Kryteria, procedury przyjęcia odpadów na składowiska ; W polskim prawodawstwie regulowana przez rozporządzenie Egip. Z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. |
| Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L114 z 27.4.2006, str. 9) | Osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego oprócz podejmowania działań zapewniających odpowiedzialne unieszkodliwianie oraz odzysk odpadów , również podejmowanie środków ograniczających produkcję odpadów w szczególności przez wspieranie czystych technologii oraz produktów nadających się recyklingu i ponownego wykorzystania. Nie odnosi się bezpośrednio do azbestu, jednak określa kategorię odpadów Q 13 wg. załącznika nr 1 Wszelkie materiały, substancje lub produkty, których wykorzystanie zostało prawnie zakazane. |
| Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190, z 12.07.2006, str.1) | Zapewnienie ochrony środowiska podczas przemieszczania odpadów Ogólne przepisy proceduralne dotyczące przemieszczania odpadów na terytorium wspólnoty z tranzytem lub bez tranzytu przez państwa trzecie, oraz w obrębie państw członkowskich. |

Krajowe akty normatywne regulujące tematykę związaną z azbestem

Regulacje prawne dotyczące azbestu są rozproszone (około 10 ustaw i 40 rozporządzeń). Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego opracowania poniżej wymieniono i krótko scharakteryzowano najważniejsze rozporządzenia.

| Tytuł aktu normatywnego | Przedmiot regulacji (w zakresie dotyczącym azbestu) |
| --- | --- |
| Zakaz stosowania azbestu |  |
| Ustawy |  |
| Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) | Ustawa zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec (przepisy nie mają zastosowania do diafragm do istniejących instalacji elektronicznych zawierających azbest chryzotylowy oraz do wałów z azbestu stosowanych do ciągnienia szkła). Ustawa również reguluje zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem. |
| Rozporządzenia |  |
| Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 i z 2008 r. Nr 200, poz. 1235) | Rozporządzenie określa sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest, w miejscach ich wykorzystywania oraz terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest, o czasie i sposobie usuwania azbestu. |
| Zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu, BHP |  |
| Ustawy |  |
| Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) | Wdraża dyrektywę 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy. |
| Rozporządzenia |  |
| Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) | Obowiązek pracodawcy zatrudniających pracowników przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów, ochrony przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest; szkolenia pracowników, plany pracy, przerwy i czyszczenie ubrań. |
| Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.) | Tryb, metody, rodzaj, przypadki konieczności prowadzenia ciągłych pomiarów, wymagania laboratoryjne, rejestrowanie i przechowywanie pomiarów i badań; dotyczy pyłów zawierających azbest najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie może wynosić nie więcej jak 0,1 włókna/cm3 |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645, z późn. zm.) | Częstotliwość badań, obowiązki pracodawcy w zakresie pomiarów i badań, rejestr czynników szkodliwych, obowiązek udostępniania wyników pracownikom |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.) | Wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania; Sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi działaniu rakotwórczym lub mutagennym; Sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach; Wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje, preparaty i czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzenia chorób zawodowych; Szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje, preparaty lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym; Warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym; |
| Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania Wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) | Obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych; Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów azbestowych; Warunki przygotowania do transportu wyrobów i odpadów azbestowych do miejsca ich składowania; Wymagania, jakimi powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest; Obowiązek opracowania szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest. |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) | Obowiązki kierownika budowy w zakresie robót budowlanych, polegających na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest. |
| Ochrona zdrowia i opieka medyczna |  |
| Rozporządzenia |  |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896) | Tryb i zakres okresowych badań lekarskich warunki, które muszą spełniać podmioty uprawnione do przeprowadzenia okresowych badań lekarskich częstotliwość wykonywania okresowych badań lekarskich oraz sposób ich dokumentowania sposób sprawowania nadzoru nad przeprowadzeniem okresowych badań lekarskich. |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.) | Tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe oraz tryb rozliczania kosztów. |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. nr 13, poz.109) | Wykaz bezpłatnych leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście; Sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania z budżetem państwa kosztów leków. |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełniania i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109) | Ustala wzór książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych |
| Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231) | Azbest jako niedopuszczalny dodatek w materiałach budowlanych. |
| Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem azbestu |  |
| Ustawy |  |
| Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) | Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa reguluje m.in. opracowanie programów ochrony środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, prowadzenie państwowego monitoringu ochrony środowiska, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom (w tym konieczność oznaczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu). |
| Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) | W jednym z zapisów ustawy jest art. 30, ust. 3., który stanowi: właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 ww. artykułu, jeśli ich realizacja może spowodować: zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, pogorszenia stanu środowiska lub pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych. |
| Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) | Ustawa reguluje zagadnienia dotyczące problematyki substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji na zdrowie człowieka lub środowisko. |
| Rozporządzenia |  |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) | Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości: do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest. |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.09.124.1033) | Sposoby przedkładania marszałkowi informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska zawiera wzór informacji dotyczącej azbestu. |
| Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) | Obligatoryjne sporządzenie raportu dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu azbestu, instalacji do wytwarzania lub przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest: Produktów azbestowo cementowych w ilości nie niższej niż 200 ton gotowego produktu rocznie; Materiałów ciernych w ilości nie niższej 50 ton gotowego produktu rocznie; Innych produktów zawierających azbest w ilości nie niższej niż 200 ton rocznie; Fakultatywnie sporządza się raport dla innych instalacji do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest. |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) | Zakres, metodyki referencyjne wykonywania okresowych pomiarów emisji do powietrza z instalacji do produkcji lub obróbki wyrobów zawierających azbest |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) | Graniczne wartości dla zanieczyszczeń powietrza i środowiska |
| Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – M.P. Nr 94/201 r, poz. 958) | Opłaty za składowanie odpadów zawierających azbest. |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) | Standardy emisyjne instalacji do produkcji lub obróbki wyrobów zawierających azbest. |
| Transport |  |
| Ustawy |  |
| Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.) | Zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem, zasady dokonywania oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. |
| Rozporządzenia |  |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986) | Zakres i sposoby stosowania przepisów przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu). Przepisy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z następujących klas towarów niebezpiecznych Klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011, z późn. zm.) | Szczegółowe warunki i tryb wystawiania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (w tym azbestu), przedłużania jego ważności; Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu, sposób wypełnienia świadectwa dopuszczenia pojazdu. |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571) | Zasady kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (w tym azbest) |
| Inne |  |
| Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie z dnia 30 września 1957 (Dz. U. Nr 99, poz.667) | Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (w tym azbestu). |
| Gospodarka Odpadami |  |
| Ustawy |  |
| Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251) | Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu i odzysku i unieszkodliwiania w tym składowania odpadów. Ustawa m.in. określa zakres planów gospodarki odpadami, sposób ich opiniowania i sposób monitorowania oraz rodzaje odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania. |
| Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz.1495) | Określa azbest oraz części składowe zawierające azbest jako składniki niebezpieczne, materiały lub części składowe, które powinny być usunięte ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. |
| Rozporządzenia |  |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) | Zharmonizowany z wymogami UE katalog odpadów. |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przewóz w celu unieszkodliwienia jest zabroniony (Dz. U. Nr 119 poz. 769) | Rodzaje odpadów, których przewóz na terytorium Polski, e celu unieszkodliwienia jest zabroniony, zabrania przywozu i składowania na terenie Polski odpadów zawierających azbest. |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) | Zakres, czas, sposoby oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów; Przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się do składowisk odpadów niebezpiecznych, na których składowane są wyłącznie następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej tj: 170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest 170605* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553) | Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu; Kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych, obojętnych, innych niż niebezpieczne i obojętne; Kryteria i procedury dopuszczenia odpadów (w tym azbestu) na składowiska podziemne |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, i z 2009 r. Nr 39, poz. 320) | Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) | Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R 14 i R15 |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935) | Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów w zakresie lokalizacji, eksploatacji i likwidacji oraz zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu. |
| Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) | Materiały zawierające azbest mogą być składowane nieselektywnie |
| Pozostałe |  |
| Inne |  |
| Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.) | Określa warunki, zakazy i ograniczenia produkcji, wprowadzenia do obrotu stosowania lub nabywania substancji chemicznych i preparatów chemicznych Definiuje substancje i preparaty niebezpieczne |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, z późn. zm.) | Kryteria i sposoby klasyfikowania substancji i preparatów chemicznych |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201, poz. 1674) | Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem |

# Załącznik nr 2 - Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Przyjęcie na danym obszarze określonego sposobu unieszkodliwiania odpadów winno być ściśle związane z systemem ich zbierania i transportu. Służą temu odpowiednie, ściśle określone procedury postępowania.

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami 
                  lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1.     Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Procedura 2.     	Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów  zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Grupa II .   Procedury obowiązujące wykonawców  prac  polegających na usuwaniu wyrobów

zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura   3.        Postępowanie  przy  pracach  przygotowawczych do usuwania      	                                     wyrobów zawierających azbest.

Procedura  4.       	Prace  polegające na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest,                   wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz  oczyszczeniem                obiekty, terenu, instalacji.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów

niebezpiecznych  zawierających azbest.

Procedura   5.         Przygotowanie   i     transport     odpadów        niebezpiecznych

zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca  zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych

zawierających azbest.

Procedura 6.     Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych                                       		              kwaterach     przeznaczonych    do    wyłącznego   składowania

odpadów zawierających azbest.

P R O C E D U R A 1.  Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Sporządzenie „Oceny stanu możliwości		Prowadzenie inwentaryzacji

bezpiecznego użytkowania wyrobów		wyrobów zawierających azbest.

zawierających azbest”

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta (corocznie)

Opracowanie corocznego planu kontroli		Sporządzenie informacji dla wójta/

jakości powietrza dla pomieszczeń		burmistrza/prezydenta  (corocznie)

Zawierających azbest.

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.

Opracowanie instrukcji bezpiecznego		Oznakowanie pomieszczeń, gdzie

postępowania i użytkowania			znajdują się urządzenia lub instalacje

pomieszczenia z wyrobami zawierający  	z wyrobami zawierającymi azbest.

azbest.

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych

terenu miejsc z wyrobami

zawierającymi azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym 
i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia  informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi 
i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu,

- opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

P R O C E D U R A 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest  z obiektów lub terenów.

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

Poinformowanie mieszkańców-użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju 
i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania  prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów ,o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- sporządzaniu „Oceny...”,

- sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu 
w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 7 ustawy – Prawo budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac- wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umową na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować  mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

P R O C E D U R A 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Opracowanie programu gospodarki odpadami zawierającymi azbest, (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego marszałka

Przyjęcie zlecenia-zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem

Określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac.

Przygotowanie dokumentów ewidencji odpadów

Opracowanie planu prac

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”)

Przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadów

Przeszkolenie pracowników

Skompletowanie środków ochrony pracowników

Zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów zawierających azbest

Przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Skompletowanie wyposażenia technicznego

Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i bhp

Zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 1) „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”. A więc wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, marszałka.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zatwierdza programy gospodarki odpadami dla przedsięwzięć i zdarzeń zamkniętych a marszałek w pozostałych przypadkach

Program gospodarki odpadami dołączony do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program, który powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady, organ właściwy może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;

- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko;

- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz sposobu ich magazynowania;

- oznaczenie obszaru prowadzonej działalności.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego zawarcia umowy, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać m.in.:

- określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich trwania,

- określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,

- aktualną „Ocenę stanu...”,

- przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,

- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków,

- określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,

- zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,

- charakterystykę środków ochronnych użytych do ochrony pracowników i innych osób znajdujących się w miejscu pracy.

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”, obejmujący m.in.:

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

a)    określenie zasad postępowania  w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b)    konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony   indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c)    zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez

wyznaczone w tym celu osoby,

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić wszystkie osoby pozostające w kontakcie 
z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace 
w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, oraz przez upoważnioną instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem. Koszt szkolenia jednej osoby szacuje się na ok. 1 000 złotych.

Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań roboczych 
w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych robotach.

Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest obowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a jeszcze przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!” Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje dokumenty, którymi są:

- karta ewidencji odpadu,

- karta przekazania odpadu.

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem, odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku, w zależności od określenia stanu środowiska, przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne, mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych, to niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

- urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy 
w kontakcie z azbestem,

- pomieszczenia na szatnie - czyste i brudne,

- pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.

### P R O C E D U R A 4.  Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacji z azbestu.

Zabezpieczenie obiektu i terenu prac obiektu

Izolowanie miejsc pracy

Wytwarzanie odpadów zawierających azbest

Pakowanie odpadów

Oznakowanie odpadów

Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów

Karta ewidencji odpadu

Karta przekazania odpadów

Przygotowanie odpadów do odbioru

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót z pozostałości azbestu

Przedstawienie dokumentu stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu

Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

- po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny zostać szczelnie opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub jeżeli prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych, to powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Są to m.in.:

- komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem na zewnątrz obiektu,

- zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,

- inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, 
w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia środki zabezpieczające.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane 
w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania 
i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się

- kartę ewidencji odpadu,

- kartę przekazania odpadów.

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3  lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach  zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

P R O C E D U R A 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

azbest

azbest

Odbiór odpadów zawierających azbest od poprzedniego posiadacza

Karta przekazania odpadu

Sprawdzenie prawidłowości i szczelności opakowania

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią

Przygotowanie dokumentów

Dowód rejestracyjny pojazdu

Dokument przewozowy z opisem przewożonych towarów niebezpiecznych

Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Karta przekazania odpadu

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Załadunek odpadów w pakietach foliowych

Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR

Transport odpadów na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest

Przekazanie odpadów na składowisko odpadów – Karta przekazania odpadu

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu  odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń jakie te odpady mogą powodować dla środowiska , właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;

- oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów;

- w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;

- wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

- przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się wytwórca odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W każdym przypadku konieczne jest uzyskanie od właściwego starosty zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa się z zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wytwórcę odpadów.

Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy transporcie.

Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu, obowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

- klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

- liczbę sztuk przesyłki,

- całkowitą ilość przewożonych odpadów,

- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).

Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody ciężarowe 
z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewożące odpady niebezpieczne powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest, obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy – zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalności.

Każdy pojazd przewożący odpady zawierające azbest powinien być oznakowany dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych. Tablice te powinny być prostokątne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczone czarnym nieodblaskowym paskiem o szerokości nieprzekraczającej 15mm. Po wyładowaniu odpadów tablice te nie mogą być widoczne na pojeździe stojącym lub poruszającym się po drodze.

Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub) nie stanowiących integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniom opakowań. Załadunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika. Transportujący odpady powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki przesyłki z opadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem.

Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu, należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości  po przewożonych odpadach. W razie stwierdzenia takiej pozostałości  należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

P R O C E D U R A 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest

Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko

Potwierdzenie odbioru na „Karcie przekazania odpadu”

Pobranie opłaty za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego

Składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska

Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest

Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych  oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk,  przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.

Najlepszą metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich sarkofagowanie. Takie profesjonalne składowisko odpadów azbestowych posiada firma Izopol w Trzemesznie (www.izopol.pl). Składowane odpady azbestowe przykrywane są na bieżąco warstwą ziemi, w celu zabezpieczenia przed szkodliwym pyleniem azbestu. Składowisko jest ogrodzone, oświetlone, posiada sieć piezometrów do badania jakości wody podziemnej. Ponadto jest objęte stałym monitoringiem i nadzorem. Zgodnie z decyzją wojewody wielkopolskiego składowisko ma możliwość przyjmowania 10 tys. ton odpadów azbestowych rocznie.

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

- potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów na składowisko,

- sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko,

- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,

- zapewnić deponowanie odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

- wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska.

Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda.

Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko.

Zarządzający składowiskiem pobiera od posiadacza odpadów zawierających azbest, opłatę za korzystanie ze środowiska, którą odprowadza na rachunek urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5cm.

Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Dla składowisk odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie stosuje się rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

# Załącznik nr 3 Wzór „PROTOKOŁU ODBIORU 
(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest)”

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

…………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………………………

/adres/

2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest:

……………………………………………………. nr ew. działki:…………………...

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający azbest):

…………………………………………………………………………………………………...

4. Ilość usuniętych odpadów (w m2 lub Mg):……………………………………………………………

5. Informacja czy na nieruchomości znajdują się jeszcze wyroby zawierające azbest ( jeśli tak

podać szacunkowo ilość):…………………………………………………………….…………

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

7. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały

wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został

prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych.

……………………………………. ……………………………………

/data i podpis właściciela działki/ /data i podpis przedstawiciela wykonawcy/

Uwagi:

Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady celem

przekazania do Urzędu Gminy w …………….., drugi dla właściciela nieruchomości.

# Załącznik nr 4 Wzór „Wniosku o odebranie odpadów zawierających azbest”

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

…………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………………………

/adres, tel. kontaktowy/

2. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest:

……………………………………………………. nr ew. działki:…………………...

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający azbest):

…………………………………………………………………………………………………...

4. Ilość odpadów (w m2):………………………………………………………………………

5. Źródło powstania (określić skąd odpad pochodzi – wymiana pokrycia dachowego/elewacji

budynku):……………………………………………………………..…………….…………

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

…………………………………….

/data i podpis właściciela działki/

Uwagi:

1. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w …………., ul. …………….,

2. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości ……….. zł za wniosek+………… zł za każdy załącznik do wniosku.

# Załącznik nr 5 - Wzór „INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1.  Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

2.  Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

3.  Rodzaj zabudowy3):

4.  Numer działki ewidencyjnej4):

5.  Numer obrębu ewidencyjnego4):

6.  Nazwa, rodzaj wyrobu5):

7.  Ilość posiadanych wyrobów6):

8.  Stopień pilności7):

9.  Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a)  nazwa i numer dokumentu:

b)  data ostatniej aktualizacji:

10.  Przewidywany termin usunięcia wyrobów:				-

11.  Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):

Data:										.............................

(podpis)

_______________

1)  Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2)  Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat,

gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3)  Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-

gospodarczy, inny.

4)  Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

–  płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

–  rury i złącza azbestowo-cementowe,

–  rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

–  szczeliwa azbestowe,

–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

–  papier, tektura,

–  drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

–  drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie

stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6)  Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7)  Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku

nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r.

Nr 162, poz. 1089).

8)  Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

# Załącznik nr 6 – Wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy1):

Numer działki ewidencyjnej2):

Numer obrębu ewidencyjnego2):

Nazwa, rodzaj wyrobu3):

Ilość wyrobów4):

Data sporządzenia poprzedniej oceny5):

| Grupa / nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np.: domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |  |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |  |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli 
w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I		od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II		od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III		do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

……….........................

Oceniający                                                                                  		          Właściciel / Zarządca

(nazwisko i imię)                                                                                           	           	       (podpis)

……......................................

(miejscowość, data)                                                                    		      (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1)	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)	Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)	Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)	Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”

# Załącznik  nr  7 – wzór „OZNAKOWANIA INSTALACJI, URZĄDZEŃ 
LUB POMIESZCZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST”

Powyższe oznakowanie wzorowane jest na oznakowaniu z postanowienia Unii Europejskiej – załącznika Nr II do Dyrektywy 83/478/EWG. Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

a)   oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

b)   oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

-   części górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

-   części dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny,

c)   jeśli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

# Załącznik nr 8 – wzór „KARTY EWIDENCJI ODPADU” a

Objaśnienia:

a    Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), oraz prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

b    Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

c    Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d    Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

e    Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk odpadów, Un - unieszkodliwianie odpadów.

f    Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

g    Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. W przypadku prowadzącego stację demontażu podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

h    Symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

i    Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

j    Podać masę przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w stacji demontażu.

# Załącznik nr 9 – wzór „KARTY PRZEKAZANIA ODPADU”

Objaśnienia:

a    Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b    Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c    W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d    W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e    Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f    Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g    W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h    Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i    Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

# Załącznik nr 10 - Przykład tablicy ogłoszeń dotyczącej problematyki azbestu w Starostwie Powiatowym

| Przepisy prawne | Informacje |
| --- | --- |
| 1. Przepisy prawne: akt, nazwa, w sprawie, źródło, skrócony lub pełny tekst. 2. Procedury | A. Zezwolenia B. Adresy C. Programy i plany D. Fundusze ochrony środowiska E. Fundusze zagraniczne F. Inne informacje |

Przykład informacji o przepisach prawnych:

"Niniejszym podaje się do wiadomości, że ukazało się [na przykład]: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31);

Powyższe rozporządzenie wprowadza szereg obowiązków dla właścicieli lub zarządców miejsc, gdzie były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Rozporządzenie, jak wyżej, koresponduje z treścią rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

Przykład informacji o procedurach:

"Niniejszym informuje się, że ukazał się "Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest" – wyd. MGPiPS Warszawa 2003 r.

Treść "Informatora " została również opublikowana na stronie internetowej dotyczącej azbestu, dostępnej z portalu MGPiPS (np. wpisz hasło azbest do wyszukiwania – prawa górna część strony MG; znajdziesz tytuł AZBEST – Program likwidacji zagrożeń dla Polski – „kliknij”, tam dalsze informacje).

W "Informatorze” zostały podane do publicznej wiadomości obowiązujące procedury postępowania dotyczące, jak poniżej:

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie 6 procedur.

Są to:

Grupa I.	 Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

Grupa II 	Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III. 	Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów  niebezpiecznych  zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV. 	Procedura obowiązująca  zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 -  dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Szczegółowy tekst wszystkich procedur jest do wglądu w "Informatorze".

Przykłady dotyczące rodzaju informacji.

A. Zezwolenia

- dotyczące zatwierdzenia programu gospodarki odpadami zawierającymi azbest dla firmy ................................. na okres .........................................

- dotyczące udzielonych zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest, dla firmy ......................................... na okres ............................................

- dotyczące udzielonych zezwoleń budowlanych na wykonywanie prac remontowo-budowlanych w zakresie zabezpieczania/usuwania wyrobów zawierających azbest, z posesji/obiektu w ....................................., przy ul	nr..................... w okresie 	........................... dotyczące wstrzymania działalności wytwórcy odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

B . Adresy

- adresu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie, jako organu właściwego dla zbierania "Ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - od właścicieli lub zarządców miejsc zabudowania takich wyrobów,

- adresu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, jako organu właściwego dla kontroli czystości powietrza i poziomu emisji azbestu,

- adresu Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, jako organu właściwego dla wydawania decyzji o wstrzymaniu działalności posiadacza odpadów, w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów - w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

C. Programy

- informacje dotyczące powiatowego programu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

- informacje dotyczące powiatowego programu zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest (po jego opracowaniu).

- Fundusze ochrony środowiska – informacje o krajowych funduszach:

- gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- powiatowym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

E. Informacje o warunkach pozyskiwania zagranicznych funduszy ochrony środowiska oraz o instytucjach krajowych udzielających pomocy w tym zakresie.

F. Inne informacje.

www.stat.gov.pl

www.powiat-wolominski.pl

Tekst poszczególnych podrozdziałów w obrębie rozdziału 4. został w znacznej mierze skopiowany z materiału źródłowego „Sprawozdanie z realizacji tematu 2/DPO/BR/05 Program naukowy dotyczący oceny zagrożeń populacji Polski związanych z azbestem”, pozostałe jego fragmenty opracowano na podstawie informacji zawartych w ww. opracowaniu.

Można też „kliknąć”  następujące hasła widoczne na górnej belce: albo  nowości , albo  programy , albo opracowania .