FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr C do SIWZ

SPW.272.        .2014

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i montaż elementów stolarskich – obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria, adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego

WYKOŃCZENIE   ISTNIEJĄCYCH OBUDÓW GRZEJNIKÓW NA PIĘTRZE

W SALI RÓŻWEJ I NIEBIESKIEJ – RAZEM  6 SZT

Istniejące drewniane obudowy  grzejników  z siatką mosiężną  w  salach Różowej 
i Niebieskiej - razem 6 szt.

Kolorem żółtym zaznaczono  kształt otworu z siatką do wykonania

Wymiary osłon: około 126 x 72 wys. x 30 gł. – razem  6 szt.

Wymiary blend podokiennych:  około szer. 187 x 75 -87 x 30 gł.

Zakres prac do wykonania:

- Powiększyć otwór na froncie obudowy  z kratką mosiężną do wymiarów: 105 x 40 cm         z ramką. Zastosować siatkę mosiężną – wzór koniczynka o drobnych oczkach                  (wg istniejącej).

- Wykończyć  kratki listwą o profilu mniejszym  i węższym od istniejącej. Wykonać zgodnie z listwą zastosowaną – profilowana szer. ok. 4.5 cm,  w boazerii w Sali różowej                    i niebieskiej.

- Wymiary  bocznych ramek powiększyć do wymiarów: ok. szer. 14 cm x wys. 40 cm             z ramką.

- Dołożyć nóżki toczone spłaszczone  szer. ok. 10 cm po 4 szt. do każdej wysłony i tym samym podnieść wysokość obudowy pod parapet zachowując szczelinę około 0,5 -1cm.

- Zmienić kolor obudowy – zintegrować z kolorem stolarki okiennej, obudowy glifu okiennego – przemalować na RAL 1013.

WYKOŃCZENIE   ISTNIEJĄCYCH TRALKOWYCH OBUDÓW GRZEJNIKÓW NA PIĘTRZE

W SALI  ZIELONEJ – RAZEM  3 SZT.

Istniejące tralkowe  obudowy  grzejników  z siatką mosiężną  w  Sali zielonej – razem 3 szt.

Kolorem żółtym zaznaczono  kształt otworu z siatką do wykonania -razem 3 szt.

Wymiary osłon: około 133 x 75 wys. x 40 gł. – razem  3 szt.

Zakres prac do wykonania:

- Powiększyć otwór na froncie obudowy  z kratką mosiężną do wymiarów: 35,5x33 z ramką. Zastosować siatkę mosiężną – wzór koniczynka o drobnych oczkach (wg istniejącej).

- Wykończyć  kratki listwą o profilu mniejszym  i węższym od istniejącej. Wykonać zgodnie z listwą zastosowaną – profilowana szer. ok. 4.5 cm,  w boazerii.

- Zmienić istniejące nóżki na  nóżki toczone spłaszczone  szer. ok. 10 cm równe szerokości pilasterka,  po 6 szt. do każdej wysłony. Wysokość obudowy dostosować pod parapet zachowując szczelinę około 0,5 -1cm.

- Podrzeźbić pilastry - wykonać głębsze kanelowanie.

- Siatkę mosiężną spatynować (przyciemnić).