| Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Drogownictwa |  | ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont przepustów i rowów przy drodze powiatowej nr 4314W Nowe Ręczaje, gm. Poświętne |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Nowe Ręczaje, gm. Poświętne |
| INWESTOR | : | Powiat Wołomiński |
| ADRES INWESTORA | : | ul. Pradzyńskiego 3 |
| BRANŻA | : | drogowa |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Rafał Urbaniak |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | 04.08.2012 |

|  |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data zatwierdzenia |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Prace przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | 0.55 | km | 0.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.550 |
| 2 d.1 | kalk. własna | Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0807-03 analogia | Rozebranie nawierzchni z zatoki autobusowej z trylinki na podsypce cem.piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 106.50 | m2 | 106.500 |  |
|  |  | 87.55 | m2 | 87.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.050 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | poz.3 | m2 | 194.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.050 |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0813-04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m |  |  |
|  |  | 51.60 | m | 51.600 |  |
|  |  | 42.69 | m | 42.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 94.290 |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 104.01 | m2 | 104.010 |  |
|  |  | 86.31 | m2 | 86.310 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.320 |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 32.61 | m | 32.610 |  |
|  |  | 25.96 | m | 25.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.570 |
| 3 |  | Odtworzenie rowów |  |  |  |
| 8 d.3 | KNR 2-01 0105-07 | Mechaniczne karczowanie pni (topola) | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 9 d.3 | KNNR-W 10 2301-02 | Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem urobku na odl. (Oferent indywidualnie kalkuluje odległość transportu) | m3 |  |  |
|  |  | 255.00*(0.50+2.10)/2*0.80 | m3 | 265.200 |  |
|  |  | 190.00*(0.50+2.10)/2*0.80 | m3 | 197.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 462.800 |
| 4 |  | Odtworzenie przepustów |  |  |  |
| 10 d.4 | KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m3 |  |  |
|  |  | 7.00*0.60*0.30*2 | m3 | 2.520 |  |
|  |  | 9.00*0.60*0.30*2 | m3 | 3.240 |  |
|  |  | 51.00*0.60*0.30 | m3 | 9.180 |  |
|  |  | 42.000*0.60*0.30 | m3 | 7.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 11 d.4 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP fi400mm Sn8 | m |  |  |
|  |  | 6.00+6.00+9.00+51.00+42.00+9.00 | m | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 12 d.4 | KNR 2-31 0605-03 analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - umocnienie wykonane z elementów betonowych | ściank. |  |  |
|  |  | 12 | ściank. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 13 d.4 | KNR 2-31 1404-02 analogia | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu | m |  |  |
|  |  | 15.00 | m | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 5 |  | Odtworzenie zatok autobusowych i zjazdów |  |  |  |
| 14 d.5 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III z dostarczeniem pospółki drogowej | m3 |  |  |
|  |  | poz.11*(0.50+2.1)/2*0.50-PoleKołaD(0.40)*poz.11 | m3 | 64.501 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.501 |
| 15 d.5 | KNNR 1 0408-01 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi | m3 |  |  |
|  |  | poz.14 | m3 | 64.501 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.501 |
| 16 d.5 | KNNR 6 0112-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | poz.3 | m2 | 194.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.050 |
| 17 d.5 | KNNR 6 0307-02 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem (trylinak inwestora) | m2 |  |  |
|  |  | poz.3 | m2 | 194.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.050 |
| 18 d.5 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik inwestora) | m |  |  |
|  |  | poz.5 | m | 94.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 94.290 |
| 19 d.5 | KNNR 6 0503-01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (płytki inwestora) | m2 |  |  |
|  |  | poz.6 | m2 | 190.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.320 |
| 20 d.5 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża inwestora) | m |  |  |
|  |  | poz.7 | m | 58.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.570 |
| 6 |  | Prace towarzyszące |  |  |  |
| 21 d.6 | kalk. własna | Przestawienie wiaty przystankowej | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |